KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyusun bahan ajar modul interaktif dan modul manual. Adapun modul manual terdiri atas bidang-bidang dan program-program keahlian kejuruan yang berkembang di dunia kerja baik instansi maupun perusahaan. Tahun Anggaran 2005 telah dibuat sebanyak 300 modul manual terdiri atas 9 (sembilan) bidang keahlian dan 32 (tiga puluh dua) program keahlian yaitu: Bisnis dan Manajemen (Administrasi Perkantoran dan Akuntansi), Pertanian (Agroindustri pangan dan nonpangan, Budidaya Tanaman, Budidaya Ternak Ruminansia, Pengendalian Mutu), Seni Rupa dan Kriya (Kriya Kayu, Kriya Keramik, Kriya Kulit, Kriya Logam Kriya Tekstil), Tata Busan, Teknik Bangunan (Gambar Bangunan, Teknik Konstruksi Baja dan Alumunium, Teknik Konstruksi Batu Beton, Tekni Industri Kayu), Teknik Elektronika (Teknik Audio Vidio, Teknik Elektronika Industri),  Teknik Listrik (Pemanfaatan Energi Listrik, Teknik Distribusi, Teknik Pembangkit Ketenagalistrik-kan), Teknik Mesin (Mekanik Otomotif, Pengecoran Logam, Teknik Bodi Otomotif, Teknik Gambar Mesin, Teknik Pembentukan, Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri, Teknik Pemesinan), Teknologi Informasi dan Komunikasi (Multimedia, Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Komputer dan Jaringan), dan program Normatif Bahasa Indonesia.

Modul ini disusun mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Edisi 2004 dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi (Competency Based Training/CBT). Diharapkan modul-modul ini digunakan sebagai sumber belajar pokok peserta pendidikan dan pelatihan (Diklat) Kejuruan khususnya SMK dalam mencapai standar kompetensi kerja yang diharapkan dunia kerja.

Penyusunan modul dilakukan oleh para tenaga ahli kejuruan dibidangnya terdiri atas para Guru SMK, para Widyaiswara Pusat Pengembangan  Penataran Guru (PPPG) lingkup Kejuruan dengan para nara sumber dari berbagai perguruan Tinggi, para praktisi Balai Latihan dan Pengembangan Teknologi (BLPT) dan unsure dunia usaha dan industri (DU/DI), dan berbagai sumber referensi yang digunakan baik dari dalam dan luar negri. Modul dilakukan melalui beberapa tahap pengerjaan termasuk validasi dan uji coba kepada para peserta Diklat/Siswa di beberapa SMK.

Sesuai perkembangan paradigma yang selalu terjadi, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah beserta para penulis dan unsure terlibat, menerima masukan-masukan konstruktif dari berbagai pihak khususnya para praktisi dunia usaha dan industri, para akademis, dan para psikologis untuk dihasilkannya Sumber Daya Manusia (SDM) tingkat menengah yang handal. Pada kesempatan baik ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada berbagai pihak terutama tim penyusun modul, para nara sumber dan fasilitator, serta para editor atas dedikasi dan pengorbanan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk dihasilkannya modul ini.

Semoga modul ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya peserta Diklat SMK atau praktisi yang sedang mengembangkan bahan ajar modul SMK.

Jakarta, Desember 2005

a.n. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan

Dasar dan Menengah

Direktur Pembinaan Sekolah

Menengah Kejuruan

Dr. Joko Sutrisno, MM

NIP 131415680

## DAFTAR ISI

- KATA PENGANTAR   	   	i

- DAFTAR ISI   	   	iii

- PETA KEDUDUKAN MODUL ................................................... 	v

- KETERANGAN PETA KEDUDUKAN MODUL ............................	vi

- DAFTAR JUDUL MODUL	   	vii

- MEKANISME PEMELAJARAN  ................................................. 	viii

- GLOSSARY  	....	ix

BAB. I	PENDAHULUAN

- Deskripsi   	.....   	1

- Prasyarat   	   	1

- Petunjuk Penggunaan Modul   	   	2

- Tujuan Akhir   	  	2

- Kompetensi   	   	3

- Cek Kemampuan   	  	8

BAB. II   PEMELAJARAN

- Rencana Belajar Peserta Diklat   	  	9

- Kegiatan Belajar ............................................................		10

Kegiatan Belajar 1.  Dasar-dasar Sistim kendali PLC

  - Tujuan Kegiatan Pemelajaran ..........................................   10

  - Uraian Materi ................................................................  	10

  - Rangkuman...................................................................	27

  - Tugas ..........................................................................	28

  - Tes Formatif ……………………………………………………………… 	28

  - Kunci Jawaban  …………………………………………………………. 	28

  - Lembar Kerja …………………………………………………………… 	31

## Kegiatan Belajar 2. Teknik Pemograman PLC

- Tujuan Kegiatan Pemelajaran ......................................  	33

- Uraian Materi  ............................................................ 	33

- Rangkuman ...............................................................  	61

- Tugas ........................................................................	62

- Tes Formatif  …………………………………………………………..	62

- Kunci Jawaban ………………………………………………………..  	63

- Lembar Kerja ……………………………………………………….. ..  	64

## Kegiatan Belajar 3. Teknik Instalasi Software PLC

- Tujuan Kegiatan Pemelajaran  ......................................	66

- Uraian Materi ..............................................................  	66

- Rangkuman  ............................................................... 	86

- Tugas .........................................................................	87

- Tes Formatif  …………………………………………………………… 	87

- Kunci Jawaban  ……………………………………………………….. 	88

- Lembar Kerja ……………………………………………………………	89

BAB. III EVALUASI

- Tes Tertulis  		92

- Tes Praktik   ..............................................................  		93

KUNCI JAWABAN

- Tes Tertulis   	..   	96

- Tes Praktik   	   	97

- Kriteria Penilaian   	   	100

BAB. IV	 PENUTUP   .......................................................................		101

DAFTAR PUSTAKA  .......................................................................		102

PETA KEDUDUKAN MODUL

SMP & yang sederajad

5

6

TINGKAT I

TINGKAT II

ELKA-MR.UM.003.A

OE.KOM.002.A.

OE.GAMB.004.A.

ELIND 1

3

4

ELIND 2

OE.PEM.018.A.

OE.RKT.012.A

TINGKAT III

OE.KKK.001.A.

ELKA.MR.UM.001.A

OE.PBE.005.A

1

ELKA-MR.UM.0014.A

OE.UKUR.003.A.

LULUS SMK

2

Gambar 1. Peta kedudukan modul

KETERANGAN

PETA KEDUDUKAN MODUL

| OE.KKK.001.A. | : | Melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja |
| --- | --- | --- |
| ## ELKA-MR.UM.001.A | : | ## Menguasai Teori Dasar Elektronika |
| ## OE.PBE.005.A | : | ## Mengerjakan dasar-dasar pekerjaan bengkel elektronika |
| ## ELKA-MR.UM.004.A | : | ## Menguasai Dasar Elektronika Digital dan Komputer |
| ## OE.UKUR.003.A. | : | ## Mengukur besaran listrik menggunakan alat ukur analog dan digital |
| ## ELKA-MR.UM.003.A | : | ## Menguasai Elektronika Dasar Terapan |
| ## OE.KOM.002.A. | : | ## Merakit dan Mengoperasikan Komputer Menggunakan Sistem Operasi DOS dan Windows |
| ## OE.GAMB.004.A. | : | ## Menggambar Teknik Elektronika Menggunakan Komputer |
| ## ELIND 1 | : | ## Memrogram Peralatan Sistem Otomasi Elektronik yang berkaitan dengan I/O berbantuan: Mikroprosessor dan Mikrokontroller |
| ## ELIND 2 | : | ## Memprogram Peralatan Sistem Otomasi Elektronik yang berkaitan dengan I/O berbantuan: PLC, Komputer, dan Pneumatic |
| ## OE.PEM.018.A. | : | ## Merencanakan Pemeliharaan Peralatan Elektronik Sistem Otomasi Elektronika |
| ## OE.RKT.012.A. | : | ## Merakit Peralatan dan Perangkat Elektronik Sistem Otomasi Elektronika |

DAFTAR JUDUL MODUL

| KODE KOMPETENSI | JUDUL KOMPETENSI | JUDUL MODUL |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| OE.KKK.001.A. | Melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja | Melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja |
| ## ELKA-MR.UM.001.A | ## Menguasai Teori Dasar Elektronika | ## Menguasai Teori Dasar Elektronika |
| ## ELKA-MR.UM.004.A | ## Menguasai Dasar Elektronika Digital dan Komputer | ## Menguasai Dasar Elektronika Digital dan Komputer |
| ## OE.UKUR.003.A. | ## Mengukur besaran listrik menggunakan alat ukur analog dan digital | ## Mengukur besaran listrik menggunakan alat ukur analog dan digital |
| ## OE.PBE.005.A | ## Mengerjakan dasar-dasar pekerjaan bengkel elektronika | ## Mengerjakan dasar-dasar pekerjaan bengkel elektronika |
| ## ELKA-MR.UM.003.A | ## Menguasai Elektronika Dasar Terapan | ## Menguasai Elektronika Dasar Terapan |
| ## OE.KOM.002.A. | ## Merakit dan Mengoperasikan Komputer Menggunakan Sistem Operasi DOS dan Windows | ## Merakit dan Mengoperasikan Komputer Menggunakan Sistem Operasi DOS dan Windows |
| ## OE.GAMB.004.A. | ## Menggambar Teknik Elektronika Menggunakan Komputer | ## Menggambar Teknik Elektronika Menggunakan Komputer |
| ## ELIND 1 | ## Memrogram Peralatan Sistem Otomasi Elektronik yang Berkaitan dengan I/O berbantuan: Mikroprosessor dan Mikrokontroller | ## Memrogram Peralatan Sistem Otomasi Elektronik yang Berkaitan dengan I/O berbantuan: Mikroprosessor dan Mikrokontroller |
| ## ELIND 2 | ## Memrogram Peralatan Sistem Otomasi Elektronik yang berkaitan dengan I/O berbantuan: PLC, Komputer, dan Pneumatic | ## Operasi dasar PLC Sistem Kendali terprogram dengan Beban Pneumatik |
| ## OE.PEM.018.A. | ## Merencanakan Pemeliharaan Peralatan Elektronik Sistem Otomasi Elektronika | ## Merencanakan Pemeliharaan Peralatan Elektronik Sistem Otomasi Elektronika |
| ## OE.RKT.012.A. | ## Merakit Peralatan dan Perangkat Elektronik Sistem Otomasi Elektronika | ## Merakit Peralatan dan Perangkat Elektronik Sistem Otomasi Elektronika |

Tabel 1. Judul Modul

MEKANISME PEMELAJARAN

START

Nilai ≥ 7

Nilai ≥ 7

Untuk mencapai penguasaan modul ini dilakukan melalui alur mekanisme pemelajaran sebagai berikut:

Y

Y

T

Lihat Petunjuk Penggunaan Modul

Lihat Kedudukan Modul

Modul berikutnya/Uji Kompetensi

Kegiatan Belajar 1

Kegiatan Belajar n

Kerjakan

Evaluasi

Kerjakan

Cek Kemampuan

T

Gambar 2. Mekanisme Pembelajaran

GLOSARY

| ISTILAH | KETERANGAN |
| --- | --- |
| Alamat | Nomor yang digunakan untuk mengidentifikasi lokasi data atau instruksi pemrograman pada memori atau untuk mengidentifikasi lokasi jaringan. |
| Bit | Binary Digit; Angka biner 0 atau 1 yang mewakili keadaan sinyal listrik OFF atau ON. |
| Bit I/O | Bit dalam memori yang digunakan untuk menyimpan status I/O. Bit input mencerminkan status terminal input; bit output menyimpan status terminal output. |
| Bit Kerja | Bit pada daerah word kerja. |
| Blok Instruksi | Sekelompok instruksi yang berkait secara logika pada program diagram ladder. Instruksi blok logika mencakup seluruh garis instruksi yang interkoneksi satu dengan yang lain. |
| Blok Logika | Sekelompok instruksi yang terkait secara logika pada program diagram ladder dan yang memerlukan instruksi blok logika untuk mengaitkan dengan instruksi atau blok logika yang lain. |
| Bus | Jalur komunikasi yang digunakan untuk melewatkan data diantara unit-unit yang tersambung. |
| Bus Bar | Garis vertikal di sebelah kiri dan kadang-kadang di sisi kanan dari diagram ladder. Eksekusi instruksi melaju ke bawah bus bar yang mana ia merupakan titik awal untuk semua garis instruksi. |
| Coil | Instruksi program ladder secara grafik yang mewakili instruksi output pada ruang logika ladder. |
| Completion Flag | Flag (tanda) yang digunakan oleh timer dan counter yang ON saat pewaktuan timer telah usai atau timer telah mencapai nilai setnya. |
| Counter | Fungsi yang digunakan untuk mencacah berapa kali bit atau kondisi eksekusi berubah dari OFF ke ON. |
| CPU | Central Prossessing Unit; Chip pemroses yang mengen dalikan PLC. |
| Daerah DM | Daerah yang digunakan untuk menyimpan data word saja. Word pada daerah DM tidak dapat diakses bit per bit. |
| Daerah Memori | Suatu daerah pada PLC yang digunakan untuk menyimpan data atau program. |
| Debug | Mode operasi PLC online untuk melacak kesalahan program. |
| Default | Preset. Setting default adalah setting yang digunakan program kecuali diinstruksikan lain. |
| Diagram Ladder | Bentuk program sistem kendali berbasis relai yang menggunakan diagram untuk menunjukkan alur logika instruksi pemrograman. |
| Download | Menstransfer program atau data dari komputer dengan level lebih tinggi atau komputer pemandu ke komputer dengan level lebih rendah, termasuk PLC. |
| EEPROM | Electricaly Erasable Programmable Read Only Memory; tipe ROM di mana data yang disimpan dapat dihapus dan dapat diprogram ulang. |
| EPROM | Erasable Programmable Read Only Memory; Tipe ROM di mana data yang disimpan dapat dihapus menggunakan sinar ultraviolet atau peralatan lain dan dapat diprogram ulang. |
| Error Log | Dialog yang mendaftari riwayat kesalahan program yang sedang berlangsung. |
| Flag | Bit pada daerah memori yang diset oleh sistem untuk menunjukkan beberapa tipe status operasi. |
| Force Reset | Proses meng-off-kan bit secara paksa melalui peralatan pemrogram. Bit umumnya di-off-kan sebagai hasil ekse-kusi program. |
| Force Set | Proses meng-on-kan secara paksa melalui peralatan pemrogram. Bit umumnya di-on-kan sebagai hasil eksekusi program. |
| Garis Instruksi | Sekelompok kontak yang terletak pada garis horisontal yang sama pada diagram ladder. Garis instruksi dapat bercabang memisah atau menyatu kembali untuk membentuk blok instruksi. |
| HR | Holding Relay; daerah memori yang menyimpan status bit selama daya terputus dan digunakan sebagai bit kerja dalam pemrograman. |
| Instruksi | Petunjuk yang diberikan dalam program yang menyuruh PLC beroperasi. |
| Instruksi Blok Logika | Instruksi yang digunakan untuk mengkombinasikan kondisi eksekusi yang dihasilkan dari blok logika dengan kondisi eksekusi yang sedang berlangsung. Kondisi eksekusi yang sedang berlangsung dapat merupakan hasil kondisi tunggal, atau blok logika yang lain. Instruksi blok logika ada dua yaitu AND LOAD dan OR LOA |
| HR | Holding Relay; daerah memori yang menyimpan status bit selama daya terputus dan digunakan sebagai bit kerja dalam pemrograman. |
| Instruksi | Petunjuk yang diberikan dalam program yang menyuruh PLC beroperasi. |
| Instruksi Blok Logika | Instruksi yang digunakan untuk mengkombinasikan kondisi eksekusi yang dihasilkan dari blok logika dengan kondisi eksekusi yang sedang berlangsung. Kondisi eksekusi yang sedang berlangsung dapat merupakan hasil kondisi tunggal, atau blok logika yang lain. Instruksi blok logika ada dua yaitu AND LOAD dan OR LOAD. |
| Kesalahan Sistem | Kesalahan yang ditimbulkan oleh sistem, sebagai lawan dari kesalahan yang dihasilkan dari eksekusi instruksi yang ditetapkan untuk membangkitkan kesalahan. |
| Kode Fungsi | Dua angka yang digunakan untuk memasukkan instruksi ke PLC. |
| Kondisi | Simbol yang ditempatkan pada garis instruksi untuk menunjukkan garis instruksi yang mengendalikan eksekusi untuk instruksi terminal. Tiap kondisi menentukan status bit dalam memori yang ditetapkan. |
| Kondisi Eksekusi | Status ON atau OFF saat instruksi dieksekusi. Kondisi eksekusi ditentukan oleh kombinasi logika dari kondisi-kondisi pada garis instruksi yang sama hingga instruksi dieksekusi. |
| Konfigurasi PLC | Susunan dan interkoneksi unit-unit yang diambil untuk membentuk PLC fungsional. |
| Konsol Pemprogram | Alat pemrogram PLC dalam bentuk portabel. |
| Kontak | Instruksi program ladder secara grafik yang mewakili suatu input pada rangkaian logika ladder. |
| Link | Sambungan hardware dan software antara dua unit. Link dapat berarti bagian dari sambungan secara fisik antara dua unit atau sambungan software yang dibuat untuk data yang ada di tempat lain. |
| LR | Link Relay; daerah data yang digunakan untuk link data. |
| LSS | Ladder Support Software; nama software diagram ladder |
| Mneumonik | Bentuk program diagram ladder yang terdiri atas daftar instruksi berurutan tanpa menggunakan diagram ladder. |
| Mode MONITOR | Mode operasi PLC dalam operasi normal yang membe-baskan modifikasi data yang disimpan pada memori. Digunakan untuk memonitor dan debugging PLC. |
| Mode PROGRAM | Mode operasi yang membebaskan untuk memasukkan dan debugging program, tetapi tidak memperbolehkan eksekusi program. |
| Mode RUN | Mode operasi yang digunakan PLC untuk beroperasi normal |
| NC | Normally Closed; Kontak yang menghubung sebelum dioperasikan dan tidak menghubung setelah dioperasikan. |
| NO | Normally Open; Kontak yang tidak terhubung sebelum dioperasikan dan menghubung setelah dioperasikan. |
| NOT | Operasi logika yang membalik status operand. Misalnya AND NOT menunjukkan operasi AND dengan kebalikan status bit operand. |
| Offline | Keadaan pada komputer atau peralatan pemrogram yang tidak disambung fungsional ke PLC, meskipun mungkin tersambung secara fisik. |
| Online | Keadaan pada komputer atau peralatan pemrogram yang tersambung secara fongsional ke PLC sehingga kedua alat tersebut dapat berkomunikasi. |
| Operand | Nilai yang ditetapkan sebagai data yang digunakan untuk instruksi. Operand dapat dimasukkan sebagai konstanta yang menyatakan nilai angka atau sebagai alamat untuk menyatakan lokasi pada memori data. |
| Output | Sinyal yang dikirim dari PLC ke peralatan luar. |
| Peralatan I/O | Peralatan yang disambung ke terminal I/O PLC. Peralatan I/O dapat merupakan bagian dari sistem kendali, jika fungsinya untuk membantu pengendalian peralatan lain, atau mereka dapat merupakan bagian dari sistem yang dikendalikan. |
| Peralatan Penunjang | Peralatan yang disambung ke sistem PLC untuk memori bantu operasi sistem. Peralatan penunjang meliputi printer, peralatan pemrogram, media penyimpan luar, dan sebagainya. |
| Port | Penyambung pada PLC atau komputer yang melayani penyambungan dengan peralatan luar. |
| PROM | Programmable Read Only Memory; tipe ROM yang dapat ditulisi program atau data oleh pemakai setelah dibuat oleh pabrik. |
| RAM | Random Access Memory; Media penyimpanan data. RAM tidak mempertahankan data saat daya diputuskan. |
| Reset | Proses meng-OFF-kan bit/sinyal atau merubah nilai PV (Present Value) suatu timer atau counter pada nilai set atau nol. |
| ROM | Read Only Memory; Tipe penyimpan digital yang tidak dapat ditulisi. Chip ROM dibuat dengan program atau data yang disimpan di dalamnya dan tidak pernah dapat diubah. |
| Rung | Satuan logika program ladder yang mencakup satu atau lebih baris atau kolom. |
| Scan | Proses yang digunakan untuk mengeksekusi program diagram ladder. Program dieksekusi berurutan dari awal hingga akhir dan tiap instruksi dieksekusi didasarkan pada kondisi eksekusi. |
| Sel | Satuan dasar editor program yang berbentuk tabel yang menyimpan instruksi. |
| Self Diagnosis | Proses dimana sistem mengecek operasinya sendiri dan memberikan peringatan atau kesalahan jika ditemui ketidak normalan. |
| Set | Proses meng-on-kan bit atau sinyal. |
| Setup PLC | Sekelompok parameter operasi yang diset pada PLC dari peralatan pemrogram untuk mengendalikan operasi PLC. |
| Siklus | Satuan pemrosesan yang dilakukan CPU. |
| Sistem Kendali | Semua komponen hardware dan software yang digunakan untuk mengendalikan peralatan lain. Sistem kendali mencakup sistem PLC, program PLC, dan semua peralatan I/O yang digunakan untuk mengendalikan atau memperoleh umpan balik dari sistem yang dikendalikan. |
| Sistem PLC | PLC-PLC dalam satu blok, semua unit yang disambung kepadanya, tetapi tidak termasuk peralatan luar. Batasan sistem PLC adalah PLC dan program pada CPU-nya pada sisi yang lebih tinggi dan peralatan I/O pada sisi yang lebih rendah. |
| SR | Special Relay; daerah memori yang berisi flag dan bit/ word lain dengan fungsi khusus. |
| SSS | Sysmac Support Software; paket software yang dipasang pada komputer IBM PC/AT atau komputer kompatibel yang berfungsi sebagai alat pemrogram. |
| Subroutine | Sekelompok instruksi yang ditempatkan terpisah dari program utama dan hanya dieksekusi saat dipanggil dari program utama atau diaktifkan oleh interrupt. |
| SV | Set Value; nilai darimana counter memulai pencacahan turun, atau waktu darimana timer memulai pewaktuan. |
| Timer | Fungsi yang digunakan untuk menghitung waktu mundur dari nilai set. Timer di-on-kan dan direset sesuai dengan kondisi eksekusinya. |
| Toolbar | Panel yang terdiri atas tombol yang menampilkan tugas secara langsung saat diklik. Dalam software berbasis Windows, toolbar berperan sebagai alternatif pada perintah menu dan umumnya berisi fitur program yang digunakan secara umum. |
| TR | Temporarilly Relay; daerah data yang digunakan untuk menyimpan kondisi eksekusi sehingga mereka dapat di load kemudian untuk digunakan dengan instruksi lain. |
| Upload | Mentransfer program atau data dari komputer dengan level lebih rendah, termasuk PLC ke komputer dengan level lebih tinggi atau komputer pemandu. |
| Windows | Sistem operasi komputer. |

Tabel 2. Glosary