KODE MODEL

KRA.KRM. 007(1).A

Milik Negara

Tidak Diperdagangkan

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

BIDANG KEAHLIAN SENI RUPA DAN KRIYA

PROGRAM KEAHLIAN KRIYA KERAMIK

# MENGHOMOGENKAN (MENGULI)

# CLAY-BODY

DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH  MENENGAH KEJURUAN

DIREKTORAT JENDRAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

2005

KODE MODEL

KRA.KRM. 007(1)A

Milik Negara

Tidak Diperdagangkan

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

BIDANG KEAHLIAN SENI RUPA DAN KRIYA

PROGRAM KEAHLIAN KRIYA KERAMIK

# MENGHOMOGENKAN (MENGULI)

# CLAY-BODY

Penyusun

- Sugiyanto, S.Pd, M.Pd

- Aryono, S.Pd

Fasilitator

Sugihartono

DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH  MENENGAH KEJURUAN

DIREKTORAT JENDRAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

2005

BAB. I

PENDAHULUAN

- Deskripsi

Modul yang akan Anda pelajari ini terdiri dari lima unit kegiatan pembelajaran yaitu mempersiapkan bahan dan peralatan, menguli, menguji tingkat serbasama lempung, menyimpan dan memebereskan pekarjaan. Modul ini akan membantu Anda untuk praktek keterampilan bagaimana langkah– langkah menghomogenkan (menguli) Clay-body yang akan digunakan pada pembuatan keramik. Penguasaan kompetensi menghomogenkan clay–body sangat penting karena merupakan dasar yang harus dikuasai dengan benar sebelum Anda membuat benda keramik, agar hasil pembentukan terhindar dari keretakan atau pecah sewaktu proses pengeringan dan pembakaran. Dengan menguasai kompetensi tersebut akan memudahkan dalam mengembangkan bentuk–bentuk hasil benda keramik yang berkualitas. Penguasaan kompetensi menghomogenkan (menguli) Clay-body banyak dibutuhkan dan umumnya diterapkan pada industri kriya keramik skala kecil dan menengah, terutama pada pembuatan produk–produk tangan langsung (hand made), sehingga rangkaian proses ini memerlukan penanganan yang sangat seksama untuk mendapatkan hasil akhir yang memuaskan.

- Prasyarat

Modul ini mempunyai keterkaitan dengan kompetensi sebelumnya yaitu modul tentang menyiapkan clay-body dari lempung baik secara manual maupun masinal (Modul KRA.KRM. 001(1)A,  002(1)A, 003(1)A. Hal ini diperlukan untuk dapat membentu kelancaran dan keberhasilan dalam mempelajari modul ini. Secara bertahap anda diajak untuk mempelajari cara Menghomogenkan (menguli) Clay-body, mengadakan pengujian sampai dengan menyimpan  dan menganalisis hasil pengujian yang dilaksanakan. Kompetensi yang akan dikuasai merupakan suatu proses yang berkesinambungan.

- Petunjuk Penggunaan Modul

Pelajari daftar isi serta skema kedudukan modul dengan cermat dan teliti. Karena akan nampak kedudukan modul yang sedang Anda pelajari.

  - Kerjakan soal–soal dalam cek kemempuan untuk mengukur sampai sejauh mana pengetahuan yang telah anda miliki.

  - Apabila dari soal dalam cek kemampuan telah Anda kerjakan dan 70% terjawab dengan benar, maka Anda dapat langsung menuju evaluasi untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Tetapi apabila hasil jawaban Anda tidak mencapai 70% benar, maka Anda harus mengikuti kegiatan pemelajaran dalam modul ini.

  - Perhatikan langkah–langkah dan petunjuk teknis sebelum melakukan pekerjaan dengan benar, untuk mempermudah dalam memulai suatu proses pekerjaan.

  - Pastikan langkah–langkah kerja yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar.

  - Baca dan pahami secara teliti setiap materi teori dasar, kemudian kerjakan soal sebagai sarana latihan.

  - Bila terdapat penugasan, kerjakan dengan baik dan catat setiap kegiatan dalam lembar analisis. Apabila terdapat kesulitan tanyalah pada guru/instruktur pada saat tatap muka.

  - Bacalah referensi yang berhubungan dengan materi modul agar mendapatkan tambahan pengetahuan.

- Tujuan Akhir.

Setelah mempelajari modul ini diharapkan Anda dapat:

- Mempersiapkan bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk menghomogenkan (menguli) clay-body.

- Menguli massa lempung dengan teknik Kneading dan Wedging.

- Menguji tingkat serbasama lempung.

- Menyimpan lempung plastis yang telah diuli pada tempat khusus yang disediakan.

- Membereskan pekerjaan

- Kompetensi

KOMPETENSI	:   Menghomogenkan (menguli) clay-body

KODE	:   KRA.KRM.007 (1) A

DURASI PEMELAJARAN	:   48 Jam @ 45 menit

| LEVEL KOMPETENSI KUNCI | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

| KONDISI KINERJA | - Unit ini berlaku untuk pekerjaan menghomogenkan (menguli) clay-body manual sisi, umumnya diterapkan pada industri kria keramik skala kecil dan menengah. - Menguli clay body dalam tahap, meliputi: - standar penyiapan untuk teknik pembentukan - standar penyiapan untuk jenis dan karakter khusus clay-body - Persyaratan Jaminan Kualitas meliputi: - prosedur dan pengoperasian tempat kerja - prosedur kerja - kualitas bahan - penggunaan peralatan dan perlengkapan kerja - kepedulian terhadap spesifikasi kerja - Persyaratan Kesehatan dan Keselamatan Kerja harus mengacu pada undang-undang atau peraturan daerah yang berlaku, setidaknya mencakup: - lingkungan dan keselamatan tempat kerja - perlengkapan dan pakaian keselamatan kerja - penanganan bahan - peralatan dan bahan meliputi, tapi tidak terbatas pada: meja uli (gipsum atau kayu), lempung plastis, tali, plastic |
| --- | --- |

| SUB KOMPETENSI | KRITERIA KINERJA | LINGKUP BELAJAR | MATERI POKOK PEMELAJARAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SIKAP | PENGETAHUAN | KETERAMPILAN |
| - Mempersiapkan bahan dan peralatan | - Persyaratan Jaminan Kualitas pada pelaksanaan pekerjaan dikenali dan ditaati. - Persyaratan Kesehatan dan Keselamatan Kerja untuk pekerjaan menguli dikenali dan ditaati. - Peralatan yang diperlukan sesuai dengan jenis pekerjaan dipilih, diperiksa dan diyakin kan aman dan siap dipakai. | - Jaminan kualitas pelasanaan pekerjaan - Keselamatan kerja - Perlengkapan perlindungan kerja - Pemilihan peralatan yang diperlukan sesuai dengan jenis pekerjaan - Spesifikasi pekerjaan - Persiapan bahan | - Taat mengikuti persya-ratan jaminan kualitas pada pelaksanaan pe-kerjaan - Aktif mentaati persya-ratan kesehatan dan keselamatan kerja - Taat menggunakan perlengkapan perlin-dungan kerja - Cermat memilih alat yang diperlukan | - Menjelaskan jenis persya-ratan jaminan kualitas pelaksanaan pekerjaan - Menguraikan PK3 untuk pekerjaan menguli - Menjelaskan perlengkap-an pribadi untuk perlin-dungan kerja - Menguraikan jenis per-alatan yang diperlukan | - Memilih bahan dan alat dipersiapkan untuk menguli - Menggunakan perleng-kapan perlindungan kerja dengan benar - Menggunakan bahan sesuai dengan kebutuhan |
|  | - Spesifikasi pekerjaan menguli dipahami. - Bahan-bahan untuk menguli disiapkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan. |  | - Cermat mempersiapkan bahan untuk menguli | - Menjelaskan spesifikasi pekerjaan - Menguraikan bahan bahan untuk menguli | - Menyiapkan bahan-bahan untuk menguli sesuai dengan kebutuhan |
| - Menguli | - Massa lempung disiapkan sesuai dengan kapasitas manual. - Massa lempung diuli di atas meja pengulian dalam posisi sedikit di bawah lengan dengan posisi berdiri. - Pengulian dilakukan dengan gerak memutar (searah jarum jam) dengan cara kedua telapak tangan dalam posisi miring (kneading), atau dalam posisi vertikal (wedging). - Pengulian dilakukan kontinyu sehingga massa lempung membentuk bulatan. | - Mempersiapkan bahan - Pengulian massa lempung - Pengulian diatas meja putar - Penguliasn secara kontinyu sehinga membentuk bulatan | - Cermat menyiapkan massa lempung sesuai dengan kapasitas manual - Teliti menguli massa lempung diatas meja pengulian - Teliti menguli massa lempung dengan gerak memutar - Pengulian dilakukan dengan cermat dan kontinyu sehingga berbentuk bulatan | - Menjelaskan cara me-nyiapkan massa lempung - Menguraikan cara menguli masssa lempung dengan benar - Menguraikan cara menguli dengan gerak memutar - Menguraikan cara pengu-lian kontinyu sehingga massa lempung memutar | - Menguli massa lempung dengan teknik memutar dengan cara kedua telapak tangan dalam posisi miring (kneoding), vertikal (wedging) - Menguli massa lempung secara kontinyu sehingga massa lempung membentuk bulatan |
| - Menguji tingkat serbasama lempung | - Pengujian tingkat serbasama massa lempung dilakukan dengan cara memotong, menekan, atau memilin dan kemudian menekuk lempung. - Tingkat serbasama massa lempung dikenali berdasarkan kadar plastisitas dan work-abilitynya (daya kerja). | - Pengujian massa lempung - Mengenali tingkat serbasama massa lempung | - Cermat dalam penguji-an serbasama massa lempung - Teliti mengenali tingkat serbasama massa lempung berdasarkan kadar plastisitas dan work abilitynya | - Menjelaskan cara peng-ujian serbasama massa lempung dengan cara memotong, memotong, menekan, memilin, menekuk - Menguraikan cara mengenali tingkat serba-sama massa lempung | - Mengolah massa lempung sehingga tingkat serbasama lempung teruji yaitu dengan cara: - Memotong; - Menekan; - Memilin; - Menekuk. |
| - Menyimpan | - Penyimpanan harus mampu mempertahankan kadar kelembaban lempung yang telah diuli. - Lempung yang telah selesai diuli disimpan dalam tempat khusus dalam kondisi tertutup rapat. | - Penyimpanan lempung untuk mempertahankan kelembabannya - Menentukan tempat yang tepat untuk penyimpanan lempung | - Mentaati cara penyim-panan lempung agar kelembaban lempung terjaga - Cermat memilih tempat yang memadai | - Menguraikan cara me-nyimpan lempung yang sudah baik agar kelem-babannya terjaga - Menjelaskan jenis, tempat yang memenuhi syarat | - Menyimpan lempung yang sudah di uli pada tempat khusus dalam kondisi kelembabannya terjaga pada tempat yang tertutup rapat |
| - Membereskan pekerjaan | - Bahan-bahan yang tidak digu-nakan lagi dibuang dengan cara dan pada tempat yang khusus. - Bahan yang masih dapat di-gunakan disimpan pada tempat atau wadah khusus yang telah disediakan. - Peralatan dibersihkan dan disimpan pada tempatnya. | - Mengumpulkan bahan-bahan yang tidak digunakan - Penyimpanan bahan - Kebersihan dan penyimpanan peralatan | - Teliti membedakan bahan yang dapat dipakai dan tidak dapat dipakai - Cermat menyimpan bahan - Taat membersihkan alat penyimpanannya | - Menjelaskan ciri-ciri bahan yang dapat/tidak dapt digunakan - Menguraikan cara menyimpan bahan - Menjelaskan cara mem-bersihkan dan penyim-panan alat | - Menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan kebersihan alat dan ling-kungan dengan memper-hatikan: - Bahan-bahan yang dapat digunakan harus disimpan - Bahan-bahan yang tidak dapat diguna-kan dibuang di-tempatnya |

- Cek Kemampuan

Sebelum anda mempelajari modul ini, anda diminta untuk menjawab semua pertanyaan, kemudian pelajari kompetensi yang belum dikuasi.

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan cara memberi tand silang (x) pada kolom yang telah tersedia.

| No | Butir – Butir Petanyaan | Kemampuan |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ya | Tidak |
| 1 | Apakah Anda dapat menyebutkan jenis alat dan bahan yang digunakan dalam menghomogenkan /menguli clay-body. |  |  |
| 2 | Apakah Anda dapat menjelaskan fungsi alat yang digunakan. |  |  |
| 3 | Apakah Anda dapat menjelaskan langkah–langkah menghomogenkan/menguli clay-body. |  |  |
| 4 | Apakah anda dapat menjelaskan tujuan menghomogenkan/menguli clay body. |  |  |
| 5 | Apaka Anda dapat menyebutkan tujuan pengujian serbasama lempung yang telah diuli. |  |  |
| 6 | Apakah Anda dapat menjelaskan proses pengujian plastisitas lempung. |  |  |
| 7 | Apakah Anda dapat menjelaskan persyaratan apa saja yang harus dimiliki supaya tanah liat plastis. |  |  |
| 8 | Apakah Anda dapat menyebutkan tujuan penyimpanan lempung plastis yang telah mengalami pengulian. |  |  |
| 9 | Apakah Anda dapat menyebutkan persyaratan apa saja supaya lempung plastis yang disimpan kelembabanya tetap terjamin. |  |  |

Apabila anda menjawab Tidak pada salah satu jawaban di atas maka pelajari seluruh topik yang ada pada modul ini.  Apabila anda menjawab Ya pada seluruh jawaban di atas maka anda dapat mengajukan uji kompetensi kepada penilai.

Catatan pembimbing

……………………………………………………………………………………………………………………

Kesimpulan

……………………………………………………………………………………………………………………

BAB II

PEMELAJARAN

### Rencana Belajar Peserta Diklat

### Kompetensi	: Menghomogenkan (menguli) Clay-body.

Sub Kompetensi	: 1. Mempersiapkan bahan dan peralatan

2. Menguli

3. Menguji tingkat serbasama lempung

4. Menyimpan

5. Membereskan pekerjaan

| Jenis Kegiatan | Pencapaian |  | Tempat Belajar | Alasan Perubahan bila diperlukan | Faraf |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tanggal | Waktu |  |  | Siswa | Guru |

………………………………….

Mengetahui							Siswa

Guru Prog. Diklat

(……………………….)						(……………………………)

### Kegiatan Belajar

Kegiatan Belajar 1

Mempersiapkan Bahan dan Peralatan

### Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah mempelajari kegiatan belajar 1, diharapkan Anda dapat:

- Mempersiapkan  bahan dan peralatan yang dapat  digunakan dengan benar sesuai kebutuhan

- Menyebutkan fungsi bahan dan peralatan yang digunakan

- Mempergunakan peralatan dengan baik dan benar

- Mempersiapkan bahan untuk menguli sesuai dengan kebutuhan

- Menggunakan perlengkapan perlindungan kerja dengan  benar

### Uraian Materi

Dalam proses menghomogenkan (menguli) clay-body kemampuan dasar yang harus benar benar dikuasai adalah mempersiapkan bahan dan peralatan yang akan digunakan, supaya memperlancar proses pekerjaan dan memberikan hasil yang memuaskan.

        - Peralatan

Untuk melaksanakan persiapan secara manual proses menghomogenkan (menguli) diperlukan peralatan:

1) 	Meja Pengulian

Meja pengulian yang digunakan untuk menguli clay–body tanah liat agar memperoleh kondisi yang homogen. dapat berupa, meja gips, meja dari papan kayu, atau meja kayu yang dilapisi dengan kain terpal. Meja gips bersifat menyerap air, sehingga kandungan air terserap, dan pemakaian gips sebagai pengering tidak mutlak karena pengurangan kadar air dapat dilakukan dengan cara menganginkan bubur tanah liat yang dionggokan kecil–kecil pada permukaan kayu. Keuntungan memakai gipsun adalah untuk mempercepat proses penyerapan air pada tanah liat. Namun kemampuan gipsum menyerap air tanah liat memiliki keterbatasan, jika pori– pori sudah penuh air/basah, maka daya serap akan berkurang. Untuk itu meja gipsum harus dikeringkan (dijemur) terlebih dahulu.

2)	 Kawat Pemotong

Kawat pemotong digunakan untuk   memotong bongkahan tanah basah, baik pada tahap pengulian maupun pada tahap pembentukan. Alat ini terbuat dari kawat baja ataupun nylon yang kedua ujungnya dipasang kayu. Kawat pemotong harus kuat dan lentur, bagian pegangan (handle) terletak pada kedua ujung kawat yang berfungsi untuk memotong.

3) 	Kantong Plastik

Kantong plastik digunakan untuk menyimpan lempung plastis dan homogen yang telah melalui proses pengulian, sebelum dimasukan pada bak penyimpanan/pemeraman.

4)	Kain Terpal

Digunakan untuk alas pada saat menguli lempung plastis di atas meja kayu

5) 	Bak Penyimpanan(Tong plastik)

Digunakan untuk menampung lempung plastis yang telah mengalami pengulian dan sudah terbungkus kantong plastik. Bak ini tertutup sehingga kelembaban lempung plastis tetap terjaga.

        - Bahan

Dalam pembentukan benda keramik bahan tanah liat yang digunakan untuk pembentukan benda keramik harus dipersiapkan dengan baik, hal ini perlu diperhatikan agar dalam proses selanjutnya tidak mengalami kerusakan. Untuk itu sebelum malaksanakan proses pembentukan benda keramik perlu dilakukan penyiapan tanah liat dengan pengulian (Kneading) dan Pengirisan (Wedging) dari satu atau lebih warna tanah yang sejenis, tujuanya agar tanah liat tersebut memenuhi persyaratan untuk digunakan. Beberapa persyaratan tanah liat yang baik untuk pembentukan benda keramik adalah:

            - Plastisitas

Sifat plastis atau plastisitas tanah liat merupakan kualitas hubungan antara partikel tanah liat yang ditentukan oleh kandungan meniral dan kehalusan butiran tanah liat. Plastisitas berfungsi sebagai pengikat dalam proses pembentukan sehingga benda yang dibentuk tidak mengalami keretakan/pecah atau berubah bentuk. Sifat plastis ini merupakan persyaratan utama yang harus dipenuhi untuk mencapai tingkat keplastisan yang dipersyaratkan tanah liat maka harus ditambah dengan bahan-bahan yang plastis.

            - Homogen

Campuran dalam masa tanah liat plastis harus homogen dalam arti plastisitasnya merata, tidak ada yang keras maupun yang lembek.

            - Bebas dari Gelembung Udara

Tanah liat harus terbebas dari gelembung udara, jika dalam tanah liat masih terdapat gelembung udara dapat menyebabkan kesulitan pada waktu proses pembentukan dan dapat menyebabkan retak atau pecah pada waktu proses pengeringan dan pembakaran

            - Memiliki Kemampuan bentuk

Tanah liat juga harus mempunyai kemampuan bentuk, yaitu kualitas penopang bentuk selama proses pembentukan berlangsung yang berfungsi sebagai penyangga. Tanah liat yang memiliki kemampuan bentuk akan berdiri sendiri tanpa mengalami perubahan bentuk sewaktu proses pembentukan berlangsung dan setelah pembentukan selesai. Tanah liat yang dibentuk akan tetap mempertahankan bentuknya apabila mempunyai platisitas dan kemampuan bentuk yang baik, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tanah liat tersebut memiliki daya kerja.

### Rangkuman

              - Sebelum proses menghomogenkan (menguli) clay-body terlebih dahulu harus dipersiapkan bahan dan peralatan diantaranya; Meja pengulian (meja gipsum atau kayu), kawat pemotong, kain terpal, kantong plastik, tong plastik.

              - Meja gipsum berfungsi sebagai penyerap air yang terkandung dalam lempung plastis pada proses kerja pengulian.

              - Kawat pemotong digunakan untuk memotong bongkahan tanah basah baik pada tahap pengulian maupn pembentukan.

              - Kantong plastik digunakan untuk membungkus lempung plastis yang telah mengalami pengulian.

              - Tong plastik digunakan untuk memeram lempung plastis setelah pengulian

              - Kain terpal  digunakan untuk menguli tanah diatas meja kayu.

              - Bahan tanah liat yang digunakan harus mempunyai beberapa persyaratan antara lain; plastisitas, homogen, bebas dari gelembung udara dan memiliki kemampuan bentuk.

### Tugas

Persiapkan bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk menghomogenkan (menguli) clay-body.

### Tes Formatif

              - Sebutkan jenis dan fungsi peralatan yang digunakan pada proses menghomogenkan (menguli) clay-body!

              - Mengapa meja pengulian mempergunakan meja gipsum?

              - Jelaskan keuntungan mempergunakan meja gips pada proses pengulian?

              - Jelaskan kegunaan kantong plastik?

              - Jelaskan apa yang harus dipenuhi supaya tanah liat dapat digunakan!

### Kunci Jawaban.

              - Jenis dan fungsi alat proses menghomogenkan antara lain:

1)	Meja pengulian (gipsum atau kayu) berfungsi untuk menyerap air yang terkandung dalam tanah liat.

            - Kawat pemotong berfungsi untuk memotong bongkahan tanah

            - Kantong plastik berfungsi untuk menyimpan lempung plastis yang telah diuli

            - Kain terpal berfungsi untuk menguli tanah di atas meja kayu.

            - Tong plastik berfungsi untuk memeram tanah yang telah diuli

              - Meja gips bersifat menyerap air, sehingga kandungan air akan diserap.

              - Untuk mempercepat proses penyerapan air pada tanah liat.

              - Untuk menyimpan tanah liat plastis yang telah diuli sebelum dimasukan bak penampungan

              - Plastisitas, homogen, bebas gelembung udara, memiliki kemampuan   bentuk.

### Lembar Kerja

          - Alat

1)	Meja pengulian (gipsum)

2)	Kawat pemotong

3)	Kantong plastik

4)	Kain terpal

5)	Tong plastik

          - Bahan

Lempung plastis.

          - Keselamatan kerja.

            - Kenakan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja.

            - Bersihkan peralatan dan ruangan setelah digunakan

            - Periksalah kondisi peralatan sebelum dan sesudah digunakan

            - Gunakan peralatan sesuai fungsinya dan bahan sesuai kebutuhan.

            - Simpan kembali peralatan dan siswa bahan pada tempatnya.

            - Perhatikan pengelolaan limbah.

### Langkah Kerja.

Mempersiapkan bahan dan peralatan

  - Siapkan peralatan yang dipergunakan antara lain; meja gips, kain terpal, kawat pemotong, kantong plastik, tong plastik.

  - Siapkan bahan lempung plastis yang telah mengalami pengolahan

  - Bersihkan peralatan yang akan dipergunakan dari kotoran dan sisa tanah yang menempel, cuci kemudian keringkan.

  - Bersihkan meja gips dengan scaper karet. Gips yang sudah terlalu basah dapat dijemur kembali agar mempunyai daya serap yang baik dan dijaga agar selalu kering dengan menjauhkan dari percikan air/kelembaban.

  - Yakinkan bahwa peralatan berfungsi baik dan siap pakai.

  - Setelah menyelesaikan pekerjaan bersihkan peralatan, rung tempat bekerja.

  - Simpan bahan–bahan yang masih dapat dipergunakan.

  - Buang bahan yang tidak berguna pada tempat yang disediakan.

Kegiatan Belajar 2

Menguli

            - Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah mempelajari kegiatan belajar, diharapkan Anda dapat:

        - Memilih alat dan bahan untuk melaksanakan penyimpan tanah dengan cara pengulian.

        - Menguli masa lempung dengan teknik Kneading dan Wedging.

        - Menjelaskan proses penyiapan tanah liat dengan pengulian.

        - Mengindentifikasi hasil pengulian secara baik dan benar

            - Uraian Materi

Penyiapan tanah liat plastis dilakukan dengan cara menguli (Kneading) adalah proses pengulian tanah liat dimaksudkan agar tingkat keplastisan dan homogenitasnya merata serta terbebas dari gelembung udara. Proses pengulian dapat dilakukan dengan gerakan spiral. Sedangkan Wedging (pengirisan) adalah proses pengulian tanah liat yang dilakukan untuk mencampur satu macam tanah atau lebih yang berbeda warna, jenis dan plastisitasnya. Pada proses pengulian tanah liat dibentuk menjadi bulatan–bulatan kira–kira sebesar bola kaki selanjutnya diremas remas sampai menjadi homogen dan bebas dari gelembung udara. Untuk proses pembentukan benda kerja, bahan tadi sebaiknya diperam terlebih dahulu lamanya pemeraman kurang lebih 7 hari. Bila bahan tanah liat akan segera dipakai tanpa diperam, maka pengulian harus benar–benar teliti. Lakukan beberapa kali agar tanah liat benar–benar plastis, homogen dan bebas dari kerikil, gips dan bahan asing lainnya yang dapat mengganggu proses selanjutnya.

Proses menguli tanah liat sebaiknya dilakukan di atas permukaan yang datar dan bersifat menyerap air misalnya dari bahan gips atau kayu. Pengetahuan mengenai pengulian ini mutlak dimiliki oleh seorang pembuat keramik, walaupun pengulian tidak melibatkan peralatan bermesin tetapi membutuhkan alat bantuan keterampilan.

            - Rangkuman

Proses pengulian tanah liat plastis dilakukan dengan cara Kneading dan Wedging. Proses pengulian dilakukan agar tingkat keplastisan dan homogenitasnya merata, serta terbebas dari gelembung udara, karena gelembung udara akan mengakibatkan keretakan pada saat pengeringan dan pembakaran. Supaya kadar air terserap maka proses menguli dapat dilakukan diatas meja gips atau kayu.

            - Tugas

              - Siapkan masa lempung sesui kebutuhan

              - Lakukan pengulian tanah dengan teknik kneading dan wedging.

              - Lakukan pengulian secara kontinyu sehingga masa lempung membentuk bulatan.

              - Indentifikasi hasil kneading dan wedging secara baik dan benar.

            - Tes Formatif

    - Apakah tujuan pengulian tanah liat?

    - Apa yang dimaksud dengan pengulian teknik Kneading?

    - Apa yang dimaksud dengan pengulian teknik Wedging?

    - Mengapa pengulian perlu dilakukan?

    - Apa akibatnya pada produk benda keramik yang dibuat bila pengulian kurang baik!

    - Apa tujuan pengulian lempung ditas meja gips.

            - Kunci Jawaban

- Supaya tanah liat tingkat keplastisan dan homogenitasnya merata.

- Kneading proses pengulian agar tingkat keplastisan dan homogen merata dan terbebas dari gelembung udara.

- Wedging adalah proses pengirisan tanah liat yang dilakukan untuk mencampur satu macam tanah atau lebih yang berbeda warna, jenis dan plastisitasnya.

- Supaya tanah liat plastis, homogen dan bebas dari batuan dan kotoran.

- Mengakibatkan keretakan pada saat pengeringan dan pembakaran.

- Supaya kadar air cepat terserap/berkurang.

            - Lembar Kerja

a.	Alat

1)	Meja pengulian (gipsum)

2)	Kawat pemotong

b.	Bahan

Lempung plastis.

c.	Keselamatan kerja.

        - Kenakan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja.

        - Bersihkan peralatan dan ruangan setelah digunakan

        - Periksalah kondisi peralatan sebelum dan sesudah digunakan

        - Gunakan peralatan sesuai fungsinya dan bahan sesuai kebutuhan.

        - Simpan kembali peralatan dan siswa bahan pada tempatnya.

        - Perhatikan pengelolaan limbah.

d.	Langkah kerja

    - Pengulian (kneading)

Proses pengulian tanah liat dimaksudkan agar tingkat keplastisan dan homogenitas merata serta bebas dari gelembung udara. Proses pengulian dapat dilakukan dengan gerakan spiral sebagai berikut:

      - Tanah liat diangkat ke atas kemudian ditekan ke bawah menggunakan telapak tangan, kemudian didorong ke depan.

      - Lakukan proses seperti di atas beberapa  kali untuk memastikan  bahwa keseluruhan tanah liat bercampur secara homogen

      - Tanah liat diangkat ke atas kemudian ditekan ke bawah menggunakan satu tangan secara terus menerus, cara ini menunjukkan gerakan pengulian spiral.

      - Pengulian silang merupakan cara terbaik untuk mencampur dua atau lebih tanah liat warna. Lakukan pengulian silang lapisan tanah liat yang  mencampur dua atau lebih bahan yang berbeda.

      - Lakukan pengulian dua tanah liat yang berbeda warna secara berulang-ulang hingga tercampur merata, seperti ditunjukkan pada bagian irisan selama pengulian.

    - Pengirisan (wedging),

Proses pengirisan tanah liat dilakukan untuk mencampur satu macam tanah atau lebih yang berbeda warna, jenis, dan plastisitasnya.  Proses pengirisan dilakukan sebagai berikut:

a)  Bongkahan tanah liat dipotong menjadi setengah bagian menggunakan kawat pemotong

b).	Satu bagian tanah liat tersebut diangkat dan banting di atas bagian potongan tanah liat lainnya

c)		Lakukan proses mengiris dan membanting tanah liat berulang-ulang. Proses ini membantu mencampur dan menghilangkan udara.

          - Bila sudah merasa cukup, irislah tanah liat. Bila proses ini berjalan bagus maka bagian irisan tanah liat menampakkan campuran merata dan bebas udara.

Kegiatan Belajar 3

Menguli tingkat serbasama lempung

- Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah mempelajari bahan ajar ini, siswa mampu:

- Menjelaskan pengertian plastisitas secara lengkap,

- Menyebutkan syarat plastisitas tanah liat secara lengkap,

- Mengidentifikasi jenis dan fungsi alat untuk melaksanakan uji plastisitas tanah liat secara tepat.

- Menjelaskan proses pengujian tanah liat secara urut,

- Mengidentifikasi hasil pengujian dan cara mengatasinya.

- Uraian Materi

Pengujian daya kerja bertujuan untuk mengetahui sifat fisik tanah liat, daya kerja tanah liat adalah gabungan dari plastisitas dan kemampuan mempertahankan bentuk setelah proses pembakaran.

  - Pengertian Plastisitas

Istilah “plastisitas” berasal dari kata dasar 'plastis' yang berarti suatu sifat tanah liat yang mampu mempertahankan bentuk akhir walaupun proses pembentukan telah selesai, atau dengan kata lain tanah liat mempunyai sifat dapat dibentuk dengan teknik manual maupun masinal dengan menggunakan daya tekan maupun daya pembentuk, bila tenaga dihentikan, bentuk akhir masih dapat bertahan. Jadi bahan plastis ialah bahan yang mudah dibentuk. Kadar daya yang dimiliki bahan untuk menerima pembentukannya disebut plastisitas.

b.	Syarat Plastisitas Tanah Liat

Tingkat keplastisan tanah liat antara satu sama lain berbeda, tergantung pada jenis tanah liat dan jumlah air yang diperlukan untuk membuat tepung tanah liat kering menjadi plastis. Selain air plastisitas, yang menentukan keplastisan tanah liat antara lain kandungan bahan-bahan organik seperti humus dan kehalusan partikel.

Semakin halus ukuran partikel tanah liat, akan semakin banyak air yang diserap dan memudahkan setiap partikel saling menggelincir sehingga tanah liat menjadi semakin plastis.

Plastisitas suatu jenis tanah liat merupakan sifat khas yang sangat berharga dan dipersyaratkan dalam industri keramik. Sifat plastis pada tanah liat  disebabkan antara lain:

  - Daya kohesi partikel-partikel tanah liat yang sangat halus dan bermuatan listrik (-) dan (+) sehingga satu sama lain saling mengikat.

  - Kandungan air plastisitas Jika dilihat dengan alat mikroskop melalui perbesaran 50.000 kali struktur partikel tanah liat berbentuk lempengan pipih yang mempunyai permukaan datar. Setiap lempengan dilapisi air yang sangat tipis seperti film. Fungsi air pelapis partikel adalah dua, yaitu:

      - Melicinkan permukaan lempengan-lempengan sehingga satu sama lain dapat saling menggelincir khususnya pada saat tanah liat dibentuk atau mendapat tekanan.

      - Air mengikat partikel-partikel secara bersama-sama dan membentuk massa tanah liat yang padat. Jika diperbesar ukurannya, akan tampak dua lempengan tanah liat yang saling diikat oleh air pelapis atau disebut juga sebagai air plastisitas Kualitas keplastisan beberapa jenis tanah liat beragam, tergantung pada ukuran dan bentuk kasar atau halusnya partikel. Tanah liat primer atau tanah liat residu mempunyai partikel yang kasar dan ukuran yang berbeda-beda (gambar 2). Sebaliknya tanah liat sekunder atau tanah liat sedimen partikel-partikelnya lebih halus, seragam dan letaknya sejajar satu sama yang lain (gambar 3). Karena lebih halus partikelnya maka akan lebih banyak menyerap air sehingga menjadi lebih plastis dibandingkan dengan tanah liat primer. Susunan partikel tanah liat primer Susun partikel tanah liat sekunder

      - Contoh bahan-bahan koloidal adalah enzim-enzim produk bakteri mikrobiologi pembusuk. Semakin tanah liat diperam, semakin baik sifat keplastisannya sehingga mudah dibentuk. Proses pembusukan tanah liat berlangsung relatif cukup lama melalui tahap pemeraman. Tanda-tanda tanah liat yang terkena proses pembusukan biasanya mengeluarkan bau yang sangat menyengat berupa gas H2S (asam sulfida) dan tanah liat berwarna gelap mendekati abu-abu tua ke hitam.

Enzim-enzim yang bercampur dengan air plastisitas melapisi setiap partikel, membantu memudahkan setiap partikel saling menggelincir bila mendapat tekanan.

Dalam penggunaan sehari-hari, tanah liat mempunyai tingkat keplastisan yang pasti, dan merupakan suatu keharusan agar dapat dibentuk. Bila terlalu plastis akan sulit dan bahkan tidak dapat dibentuk. Bahan-bahan yang termasuk tanah liat/mineral sekunder, seperti bentonit yang sangat plastis, tidak akan dapat digunakan bila berdiri sendiri. Bahan seperti halnya ballclay, adalah merupakan bahan campuran untuk pembuatan massa tanah liat yang plastis. Tanah liat yang pada dasarnya kurang plastis, biasanya ditambah 20% ballclay atau 5% bentonit untuk menghasilkan massa tanah liat siap pakai.

Beberapa jenis tanah liat siap pakai mengandung 40% ballclay, tetapi karena sifat ballclay yang menyerap banyak air maka menyebabkan penyusutan relatif tinggi.

Menurut tingkat keplastisannya, tanah liat disusun secara berurutan, dimulai dari yang kurang plastis ke yang sangat plastis, sebagai berikut: kaolin, tanah liat tahan api, tanah stoneware, tanah liat sekunder, ballclay, tanah liat merah dan tanah liat jenis montmorilinit antara lain bentonit.

  - Proses pengujian plastisitas tanah liat

Untuk menguji tingkat keplastisan tanah liat, sebaiknya dipersiapkan tanah liat secermat mungkin, karena inti dari keplastisan adalah hubungan yang serasi antara tanah liat dengan air plastisitas, maka kita perlu menghitung berapa jumlah air yang harus ditambah pada tanah liat kering agar diperoleh tingkat keplastisan yang sesuai.

Sesuai dengan sifat alami tanah liat ialah: bila kebanyakan air, adonan massa tanah liat akan sangat lembek dan lengket di tangan sehingga sulit dibentuk. Sebaliknya bila air plastisitasnya terlalu sedikit, maka adonan massa tanah liat akan sangat keras dan retak-retak sehingga sukar dibentuk. Oleh karena itu, untuk mendapatkan tingkat keplastisan yang sesuai Anda perlu melakukan percobaan terhadap beberapa campuran massa tanah liat, dengan ketentuan air jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Proses pengujian plastisitas adalah dengan cara membuat beberapa pilinan tanah plastis, kemudian bengkokan pilinan tersebut hingga membentuk simpul. Lihat hasil lengkungan tersebut dan diklasifikasikan menurut keplastisanya.

- Rangkuman

  - Plastisitas adalah suatu sifat tanah liat yang mampu mempertahankan bentuk akhir walaupun proses pembentukan telah selesai dengan menggunakan daya tekan maupun daya pembentuk, bila tenaga dihentikan, bentuk akhir masih dapat bertahan. Jadi bahan plastis ialah bahan yang mudah dibentuk.

  - Tingkat keplastisan tanah liat antara satu sama lain berbeda, tergantung pada jenis tanah liat dan jumlah air yang diperlukan untuk membuat tepung tanah liat kering menjadi plastis. Selain air plastisitas, yang menentukan keplastisan tanah liat antara lain kandungan bahan-bahan organik seperti humus dan kehalusan partikel.

- Tugas

Siapkan tanah liat untuk pengujian serbasama lempung (plastisitas) dan daya kerja!

- Tes Formatif

    - Jelaskan pengertian plastisitas/daya kerja!

    - Persyaratan apa saja yang harus dimiliki tanah liat agar plastis!

    - Sebutkan jenis alat yang digunakan untuk uji plastisitas!

    - Sebutkan bahan apa saja yang digunakan dalam uji plastisitas dan  jelaskan kegunaanya!

    - Jelaskan proses pengujian tanah liat!

    - Bagaimana mengatasi hasil pengujian, jelaskan pendapat anda!

- Kunci Jawaban

    - Plastisitas adalah suatu sifat tanah liat yang mampu mempertahankan bentuk akhir walaupun proses pembentukan telah selesai

    - 1)	Daya kohesi partikel-partikel tanah liat yang sangat halus dan bermuatan listrik (-) dan (+) sehingga satu sama lain saling mengikat.

      - Kandungan air plastisitas

    - Meja gips/meja kayu, kain terpal

    - Tanah liat yang telah diuli

    - Proses:

1)	Persiapan bahan yang akan diuji

2)	Pengulian bahan

3)    Membuat pilinan tanah

4)    Membengkokan pilinan tanah hingga membentuk simpul

e)	Dengan cara melihat hasil pengujian berdasarkan tingkat keplastisannya.

- Lembar Kerja

  - Alat

1)	Meja Pengulian(Gipsum)

2)	Kain terpal

  - Bahan

Tanah Liat yang telah diuli

  - Keselamatan Kerja.

        - Kenakan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja.

        - Bersihkan peralatan dan ruangan setelah digunakan

        - Periksalah kondisi peralatan sebelum dan sesudah digunakan

        - Gunakan peralatan sesuai fungsinya dan bahan sesuai kebutuhan.

        - Simpan kembali peralatan dan siswa bahan pada tempatnya.

        - Perhatikan pengelolaan limbah.

  - Langkah kerja

- Siapkan peralatan yang dipergunakan antara lain; meja pengulian (gips atau kayu), kain terpal.

- Siapkan bahan lempung plastis yang telah diuli.

- Bersihkan peralatan yang akan dipergunakan dari kotoran dan sisa tanah yang menempel, cuci kemudian keringkan.

- Bersihkan meja gips dengan scaper karet. Gips yang sudah terlalu basah dapat dijemur kembali agar mempunyai daya serap yang baik dan dijaga agar selalu kering dengan menjauhkan dari percikan air/ kelembaban.

- Yakinkan bahwa peralatan berfungsi baik dan siap pakai.

- Lakukan proses pengujian plastisitas tanah liat sebagai berikut:

Siapkan tanah liat plastis yang sudah dipersiapkan melalui pemeraman dan lakukan pengulian tanah liat tersebut hingga homogen

Buatlah beberapa pilinan tanah liat plastis dari beberapa formula tanah liat yang dibuat dengan diameter antara 1-1,5 cm dan panjang sekitar   15 cm.

Bengkokkan pilinan tanah liat plastis dari berbagai formula tanah liat  tersebut hingga  membentuk simpul.

Lihat hasil lengkungan pilinan tanah liat dari masing-masing formula tanah liat tersebut, dan klasifikasikan menurut keplastisannya seperti ditunjukkan pada gambar di bawah

- Mengklasifikasi keplastisan tanah liat:

Jika pada puncak lengkungan  pilinan tanah liat tidak terjadi keretakan, berarti tanah liat tersebut sangat plastis

Jika pada puncak lengkungan  pilinan tanah liat terjadi sedikit keretakan, berarti tanah liat tersebut cukup plastis

Jika pada puncak lengkungan  pilinan tanah liat terjadi  keretakan, berarti tanah liat tersebut kurang  plastis

- Mencatat hasil pengujian plastisitas tanah liat:

| No | Formula | Plastisitas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sangat plastis | Cukup plastis | Kurang platis | Tidak plastis |

- Cara mengatasi hasil pengujian

Cara mengatasinya hasil pengujian plastisitas tanah liat sebagai berikut:

        - Bila tanah liat terlalu plastis dapat di atasi dengan menambah bahan-bahan non plastis seperti kuarsa, kaolin atau grog dengan persentase tertentu.

        - Sebaliknya untuk mengatasi tanah liat yang kurang atau tidak plastis perlu ditambahkan bahan plastis seperti ballclay atau bentonit dengan persentase tertentu.

        - Setelah menyelesaikan pekerjaan bersihkan peralatan, ruang tempat bekerja.

        - Simpan bahan–bahan yang masih dapat dipergunakan.

        - Buang bahan yang tidak berguna pada tempat yang disediakan

Kegiatan Belajar 4

Menyimpan

      - Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah mempelajari modul ini anda dapat:

- Menguraikancara penyimpanan lempung yang baik dan benar supaya kelembaban bahan tetap terjaga.

- Menjelaskan jenis tempat yang memenuhi syarat untuk penyimpanan

- Memilih tempat khusus yang memadai untuk penyimpanan

      - Uraian Materi

              - Tempat Penyimpanan

Tempat penyimpanan bahan sangat menentukan terhadap bahan yang disimpan ditempat itu akan tetap baik (tahan lama) atau rusak (lekas rusak) Tempat yang tidak teratur dan tidak memenuhi syarat sangat besar pengaruhnya terhadap bahan yang disimpan. Maka tempat penyimpanan bahan harus diatur rapi dan memenuhi persyaratan. Tempat pengaturan tempat ini bagi tiap–tiap jenis bahan menentukan, pengaturan dan penyimpanan yang berbeda–beda. Dari bermacam–macam bentuk dan sifat bahan keramik, cara pemeliharaan dan penyimpanan berbeda–beda. Tempat penyimpanan harus sesuai dengan bentuk dan sifat bahan masing- masing, maka tempat penyimpanan harus memenuhi syarat baik yang bersifat umum maupun yang khusus, sehingga bahan yang disimpan tetap baik. Biasanya dalam pembuatan bahan keramik bahan yang telah diolah tidak sekaligus habis atau digunakan semua, hal ini sengaja untuk mmemelihara kesinambungan proses produksi. Dengan keadaan bahan yang selalu siap berarti tak ada selang waktu sehingga lebih menguntungkan. Bahan yang telah diolah tidak dibiarkan begitu saja sebab akan rusak sehingga tidak dapat digunakan. Kerusakan bahan berarti menghambat proses kerja, sehingga diperlukan pemeliharaan sebaik– baiknya.

Pelaksanaan pengaturan tempat berdasarkan syarat–syarat umum antara lain:

  - Siapkan tempat penyimpanan bahan yang tertutup, agar kelembaban/kekeringan bahan tidak cepat mengalami perubahan karena pengaruh udara.

  - Bubuhkan kode(tanda) bagi masing–masing tempat penyimpanan, untuk menjaga kekeliruan bahan yang satu dengan bahan yang lain.

  - Hindarkan terjadinya pencampuran bahan yang satu dengan yang lain, karena menyebabkan kerusakan bahan sehingga tidak dapat dipakai.

  - Usahakan tempat tidak mudah kemasukan air dari luar.

  - Hindarkan dari sinar matahari langsung menimpa pada bahan yang disimpan.

  - Usahakan tempat penyimpanan sepraktis mungkin yang mudah penggunaan dan perawatanya.

              - Menyimpan Bahan

Setelah tempat penyimpanan bahan dipersiapkan, maka bahan yang akan kita simpan harus dibedakan berdasarkan sifat dan bentuknya.  Antara lain bahan basah/slip dan bahan kering. Bahan yang akan disimpan dalah bahan basah yaitu lempung plastis yang telah mengalami pengolahan. Bahan basah yang dimaksud disini yang telah siap untuk dibentuk menjadi barang. Sedangkan bahan kental (lunak) harus disimpan pada tempat yang rapat dan tak boleh kemasukan udara dari luar. Penempatan tidak boleh berdekatan dengan tungku pembakaran supaya tak terpengaruh oleh panas pembakaran sehingga kelembaban tetap terjamin. Bahan kental (lunak) adalah bahan yang digunakan untuk dibentuk barang dengan cara cetak kental, cetak jiger, pembentukan dengan putaran, pembentukan bebas dan lain – lain. Biasanya bahan ini mengandung air sekitar 20–30%.

Pelaksanaan penyimpanan bahan kental (lunak) tersebut dalam tempat penyimpanan sebagai berikut:

    - Perhatikan ruang dengan sempurna, syarat ruang rapat, lantai dan dinding tempat penyimpanan tidak mudah menyerap air, rapuh, basah dan jangan mudah berkarat. Pintu mudah ditutup dan dibuka.

    - Bahan tanah liat plastis dibentuk dengan berat, ukuran dan bentuk tertentu. Misalnya silinder atau persegi panjang, kemudian dimasukan dalam kantong plastik dan disimpan dalam bak selama beberapa hari.

    - Bahan yang telah terbungkus di susun bertumpuk atau berupa gundukan.

    - Tutup pintu tempat penyimpanan dengan rapat dan hanya dibuka bila bahan akan digunakan.

    - Bahan tanah yang disimpan sewaktu–waktu dapat diambil dan ditambah.

Pemeraman tanah liat yang sudah diuli, dilakukan selama kurang lebih 7 hari. Kondisi ini menimbulkan proses fermentasi dari unsur–unsur organik yang dikandungnya. Proses tersebut menjadikan bahan tanah liat bersifat lebih plastis dan elastis.

      - Rangkuman

Dalam pembuatan barang keramik kemampuan dan keterampilan memelihara bahan–bahan agar tidak lekas rusak sangat penting, adapun syaratnya adalah:

        - Tempat penyimpanan harus tertutup

        - Tidak mudah kemasukan air dari luar

        - Tidak terkena sinar matahari langsung.

        - Bahan dibentuk dengan ukuran dan bentuk tertentu dan masukan kantong plastik

        - Berilah kode supaya bahan tidak tertukar

      - Tugas.

  - Simpanlah bahan yang telah terbungkus rapi dalam tempat yang telah disediakan dan tutup rapat supaya tidak cepat kering.

  - Berilah tanda kode/identitas pada tempat penyimpanan

      - Tes Formatif.

        - Apakah tujuan penyimpan bahan

        - Jelaskan syarat apa saja yang diperlukan supaya bahan yang disimpan tetap baik

        - Apa pengaruhnya terhadap proses kerja apabila bahan yang disimpan rusak

        - Mengapa tempat penyimpanan harus tetap rapat

        - Apa tujuan pemberian identitas/kode pada bahan yang simpan

        - Mengapa bahan yang disimpan tidak boleh kena sinar matahari langsung

        - Jelaskan mengapa tempat penyimpanan tidak boleh berdekatan dengan tungku pembakaran

        - Apa tujuan pemeraman tanah

      - Kunci jawaban.

            - Supaya bahan terpelihara dan terjaga tetap baik sebelum digunakan

            - Syarat:

              - Tempat penyimpanan harus tertutup

              - Tidak mudah kemasukan air dari luar

              - Tidak terkena matahari langsung.

              - Bahan dibentuk dengan ukuran dan bentuk tertentu dan masukan kantong plastik

              - Berilah kode supaya bahan tidak tertukar

            - Bahan rusak akan menghambat proses kerja yang berakibat kerugian

            - Supaya kelembaban/kekeringan bahan tetap terjaga

            - Untuk menjaga tertukarnya bahan yang satu dengan bahan yang lain

            - Bahan akan cepat kering sehingga perlu duili ulang

            - Supaya tak terpengaruh oleh panas pembakaran sehingga bahan mengering.

            - Supaya menjadikan bahan tanah liat bersifat lebih plastis dan elastis.

      - Lembar Kerja

Menyimpan:

        - Alat

              - Kantong plastik

              - Tempat penyimpanan (tong plastik)

        - Bahan

        - Lempung plastis

        - Keselamatan Kerja.

- Kenakan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja.

- Bersihkan peralatan dan ruangan setelah digunakan

- Periksalah kondisi peralatan sebelum dan sesudah digunakan

- Gunakan peralatan sesuai fungsinya dan bahan sesuai kebutuhan.

- Simpan kembali peralatan dan siswa bahan pada tempatnya

- Perhatikan pengelolaan limbah.

        - Langkah Kerja:

              - Siapakan bahan yang akan disimpan

              - Masukan bahan lempung plastis yang telah diuli pada kantong plastik

              - Tutup rapat sehingga kelembaban tetap terjamin dan hanya dibuka bila bahan akan digunakan.

              - Atur tumpukan barang pada tong dengan posisi bertumpuk

              - Atur sedemikian rupa sehingga udara bebas lewat dan hindarkan sinar matahari langsung untuk menjaga kelembaban bahan yang disimpan

              - Berilah kode/identitas pada barang/pada tong tempat penyimpanan

              - Setelah menyelesaikan pekerjaan bersihkan peralatan, ruang tempat bekerja.

              - Simpan bahan–bahan yang masih dapat dipergunakan.

              - Buang bahan yang tidak berguna pada tempat yang disediakan

Kegiatan Belajar 5

Membereskan Pekerjaan

  - Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah mempelajari modul ini anda memiliki kemampuan:

- Membereskan dan menyimpan peralatan yang telah digunakan pada tempatnya

- Membersihkan tempat kerja dan lingkungan

- Menyimpan sisa bahan yang masih dapat digunakan pada tempat yang disediakan

  - Uraian Materi

Setelah menyelesaikan pekerjaan praktek anda dituntut untuk dapat memperhatikan kebersihan alat dan lingkungan dengan memperhatikan bahan-bahan yang masih dapat digunakan harus disimpan. Memelihara dan menyimpan peralatan yang telah digunakan untuk menghomogenkan Clay body perlu diperhatikan. Pemeliharaan peralatan yang dilaksanakan secara teratur akan menjamin peralatan tahan lama dan selalu lancar dipergunakan untuk proses produksi. Sebaliknya bila hal ini kurang diperhatikan atau tidak dikerjakan secara peralatan akan lekas rusak dan menimbulkan hambatan waktu dipergunakan. Kerusakan alat-alat tersebut misalnya berkarat, kurang lengkap, rusak bagian tertentu.

Pemeliharaan peralatan harus dikerjakan secara teratur dan sesuai dengan masing–masing jenis peralatan, demikian juga bahan- bahan yang masih dapat dipergunakan disimpan pada tempat yang tertutup. sedangkan bahan yang tidak dapat digunakan setelah menyelesaikan pekerjaan sebaiknya dibuang ditempatnya. Anda harus teliti dan cermat dalam menyimpan bahan yang masih dapat digunakan dan tidak dapat digunakan. Selain itu juga pada kegiatan praktek menghomogenkan (menguli) clay body membutuhkan berbagai peralatan yang terdiri dari perlengkapan utama seperti meja gips, bak penyimpanan sampai  perlengkapan penunjang misalnya kawat pemotong, kain terpal dengan kata lain peralatan mempunyai kegunaan sendiri sendiri. Sesuai dengan jenisnya  pemeliharaan dan penyimpanan dapat dikerjakan sebagai berikut:

            - Peralatan sehabis dipergunakan harus dibersihkan kemudian dikontrol kemungkinan terdapat kerusakan dan kekurangan jumlahnya.

            - Khusus peralatan yang terbuat dari logam sesudah dibersihkan digosok dengan minyak pelumas agar tidak berkarat.

            - Setelah dibersihkan, lalu atur pada tempat penyimpanan. Kawat pemotong, kantong plastik, kain terpal dapat diatur dalam almari penyimpanan. Sedangkan meja gips cukup dibersihkan dan dikeringkan.

  - Rangkuman

  - Setelah menyelesaikan pekerjaan harus memperhatikan kebersihan alat dan lingkungan, simpan kembali peralatan pada tempatnya

  - Bahan–bahan yang masih dapat digunakan disimpan di tempat bak penyimpanan, sedangkan bahan bahan yang tidak dapat digunakan dibuang.

  - Tugas

Bersihkan peralatan dan tempat bekerja selanjutnya simpan sisa bahan yang masih dapat digunakan pada tempat yang disediakan

  - Tes Formatif

      - Jelaskan tujuan membersihkan peralatan yang telah digunakan

      - Apa tujuan menyimpan sisa bahan yang tidak digunakan.

  - Kunci Jawaban

      - Supaya peralatan tetap terjaga kebersihanya

      - Supaya bahan tetap awet dan terjaga kelembabanya

  - Lembar Kerja

      - Alat

- Meja Gips

- Kain terpal

- Bak penyimpanan

- Kawat pemotong

      - Bahan

Lempung plastis

      - Keselamatan Kerja.

    - Kenakan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja.

    - Bersihkan peralatan dan ruangan setelah digunakan

    - Periksalah kondisi peralatan sebelum dan sesudah digunakan

    - Gunakan peralatan sesuai fungsinya dan bahan sesuai kebutuhan.

    - Simpan kembali peralatan dan bahan pada tempatnya

    - Perhatikan pengelolaan limbah.

      - Langkah Kerja

- Kumpulkan semua peralatan yang telah digunakan

- Bersikan dengan cara mencuci dan keringkan

- Bersihkan tempat dan ruangan bekerja

- Kembalikan peralatan pada tempat semula dan cek kembali jumlahnya sesuai bon peminjaman alat.

- Bahan yang tidak digunakan dibuang pada tempat sampah sedangkan bahan yang masih dapat digunakan bungkus dan masukan pada tempat khusus.

- Bila dirasa telah beres semua lapor pada guru diklat untuk pengecekan lebih lanjut.

BAB III

EVALUASI

A. Tes Tertulis

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas!

- Sebutkan jenis dan fungsi peralatan yang digunakan pada proses menghomogenkan (menguli) clay-body!

- Jelaskan Apakah keuntungan mempergunakan meja gips pada proses pengulian?

- Apakah tujuan pengulian Tanah liat?

- Apa yang dimaksud dengan pengulian teknik Kneading?

- Apa yang dimaksud dengan pengulian teknik Wedging?

- Jelaskan pengertian plastisitas/daya kerja !

- Persyaratan apa saja yang harus dimiliki tanah liat agar plastis!

- Jelaskan proses pengujian tanah liat!

- Apakah tujuan penyimpanan bahan?

- Apa tujuan pemeraman tanah?

B.	Tes Praktik

Sebelum praktik kita akan mempersiapkan bahan untuk pembentukan keramik, coba kerjakan proses menghomogenkan (menguli) clay-body dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tanah yang Anda persiapkan sudah homogen

- Teruji

- Kerjakan proses menghomogenkan dengan urutan yang benar.

- Simpanlah pada tempat yang disediakan/diperam

C.	Kunci Jawaban

Tes Tertulis

- a.	Meja pengulian (gipsum) berfungsi untuk menyerap air yang terkandung dalam tanah liat.

b.	Kawat Pemotong berfungsi untuk memotong bongkahan tanah

c. 	Kantong plastic berfungsi untuk menyimpan lempung plastis yang telah diuli

d. 	Kain terpal berfungsi untuk menguli tanah di atas meja kayu.

e. 	Tong plastic berfungsi untuk memeram tanah yang telah diuli

- Untuk mempercepat proses penyerapan air pada tanah liat.

- Supaya tanah liat tingkat keplastisan dan homogenitasnya merata.

- Kneading proses pengulian agar tingkat keplastisan dan homogen merata dan terbebas dari gelembung udara.

- Wedging adalah proses pengirisan tanh liat yang dilakukan untuk mencampur satu macam tanah atau lebih yang berbeda warna, jenis dan plastisitasnya.

- Plastisitas adalah suatu sifat tanah liat yang mampu mempertahankan     bentuk akhir walaupun proses pembentukan telah selesai.

- a.	Daya kohesi partikel-partikel tanah liat yang sangat halus dan bermuatan listrik (-) dan (+) sehingga satu sama lain saling mengikat.

b.	Kandungan air plastisitas

- Proses:

          - Persiapan bahan yang akan diuji

      - Pengulian bahan

      - Membuat pilinan tanah

      - Membengkokan pilinan tanah hingga membentuk simpul

      - Supaya bahan terpelihara dan terjaga tetap baik sebelum digunakan

      - Supaya menjadikan bahan tanah liat bersifat lebih plastis dan elastis.

D.	Lembar Penilaian Tes Praktik

Nama Peserta	:

No. Induk	:

Program Keahlian	:

Nama Jenis Pekerjaan	:

PEDOMAN PENILAIAN

| No | Aspek Penilaian | Skor Maks. | Skor Perolehan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Perencanaan 1.1. Persiapan alat dan bahan 1.2. Keselamatan Kerja | 5 5 |  |  |
|  | Sub total | 10 |  |  |
| II | Proses (Sistematika & Cara Kerja) 2.1. Menguli 2.2. Menguji Tingkat Serbasama Lempung 2.3. Penyimpanan | 10 10 10 |  |  |
|  | Sub total | 30 |  |  |
| III | Kualitas Produk Kerja 3.1. Hasil PengulianTanah sudah homogen 3.2. Hasil Tanah sudah teruji plastisitasnya 3.3. Tersimpan sesuai ketentuan | 10 10 10 |  |  |
|  | Sub total | 30 |  |  |
| IV | Sikap/Etos Kerja 4.1. Tanggung jawab 4.2. Ketelitian 4.3. Inisiatif 4.4. Kemandirian | 2 3 3 2 |  |  |
|  | Sub total | 10 |  |  |
| V | Laporan 5.1. Sistematika penyusunan laporan 5.2. Kelengkapan bukti fisik | 4 6 |  |  |
|  | Sub total | 10 |  |  |
|  | Total | 100 |  |  |

KRITERIA PENILAIAN

| No. | Aspek Penilaian | Kriteria Penilaian | Skor |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Perencanaan 1.1. Persiapan alat dan bahan 1.2. Keselamatan kerja | - Alat dan bahan disiapkan sesuai kebutuhan - Alat dan bahan disiapkan tidak sesuai kebutuhan - Mempersiapkan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja - Tidak mempersiapkan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja | 5 1 5 1 |
| II | Proses (Sistematika & Cara Kerja) 2.1. Menguli - Menguji tingkat serbasama lempung - Penyimpanan | - Menguli dengan Kneading dan Wedging - Menguli tidak sesuai dengan Kneading dan Wedging - Mengadakan pengujian plastisitas - Tidak mengadakan pengujian plastisitas - Tanah homogen tersimpan - Tanah homogen tidak tersimpan | 10 1 10 1 10 1 |
| III | Kualitas Produk Kerja 3.1. Hasil pengulian tanah sudah homogen 3.2. Hasil tanah sudah teruji plastisitasnya 3.3. Tersimpan sesuai ketentuan | - Hasil pengulian sudah homogen - Hasil pengulian tidak homogen - Hasil teruji plastisitasnya - Hasil tidak teruji plastisitasnya - Hasil tersimpan sesuai ketentuan - Hasil tersimpan tidak sesuai ketentuan | 10 1 10 1 10 1 |
| IV | Sikap/Etos Kerja 4.1. Tanggung jawab 4.2. Ketelitian 4.3. Inisiatif 4.4. Kemandirian | - Membereskan kembali alat dan bahan yang dipergunakan - Tidak membereskan alat dan bahan yang dipergunakan - Tidak banyak melakukan kesalahan kerja - Banyak melakukan kesalahan kerja - Memiliki inisiatif bekerja - Kurang/tidak memiliki inisiatif kerja - Bekerja tanpa banyak diperintah - Bekerja dengan banyak diperintah | 2 1 3 1 3 1 2 1 |
| V | Laporan 5.1. Sistematika penyusunan laporan 5.2. Kelengkapan bukti fisik | - Laporan disusun sesuai sistematika yang telah ditentukan - Laporan disusun tanpa sistematika - Melampirkan bukti fisik hasil penyusunan - Tidak melampirkan bukti fisik | 4 1 6 2 |

BAB. IV

PENUTUP

Setelah menyelesaikan modul ini, maka berhak untuk mengikuti tes praktik untuk menguji kompetensi yang telah dipelajari. Dan apabila dinyatakan memenuhi syarat kelulusan dari hasil evalusi dalam modul ini, maka berhak untuk melanjutkan ke topik/modul berikutnya. Mintalah pada pengajar/instruktur untuk melakukan uji kompetensi dengan sistem penilaiannya dilakukan langsung dari pihak dunia industri atau asosiasi profesi yang berkompeten apabila telah menyelesaikan suatu kompetensi tertentu. Atau apabila telah menyelesaikan seluruh evaluasi dari setiap modul, maka hasil yang berupa nilai dari instruktur atau berupa porto folio dapat dijadikan sebagai bahan verifikasi bagi pihak industri atau asosiasi profesi. Kemudian selanjutnya hasil tersebut dapat dijadikan sebagai penentu standard pemenuhan kompetensi tertentu dan bila memenuhi syarat berhak mendapatkan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh dunia industri atau asosiasi profesi.

DAFTAR PUSTAKA

    - Bahan Ajar SMK, 1999/2000, Program Keahlian Keramik, Pencampuran dan Penyimpanan Tanah Liat, Depdiknas, Dikdasmen PPPG Kesenian Yogyakarta

    - Clark Kenneth. 1993. The Potter’s Manual. London. Little Brown and Company.

    - Prasidha Adhikriya. PT, 1993. Desain Kerajinan Keramik. Depdikbud . Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Proyek Peningkatan Pendidikan Kejuruan Non Teknik II, Jakarta.

    - Steve Mattison. 1998. Ceramics Two Books In One.  London. Publisher by Apple Press.