- Kegiatan Belajar 2

“Mempersiapkan Bahan”

  - Tujuan Kegiatan Belajar 2

Setelah mempelajari kegiatan belajar 2, anda diharapkan   dapat:

- Mengetahui jenis dan bahan logam fero (besi siku)

- Memahami proses pembuatan gas asetilin

- Menentukan jenis kawat

- Terampil membersihkan permukaan benda kerja yang akan disambung.

  - Uraian Materi Pemelajaran 2

      - Jenis dan bentuk logam fero yang akan digunakan dalam pemelajaran pengelasan ini adalah besi.

Dalam perdagangan ada bermacam-macam bentuk dan ukuran diantaranya besi lonjor.

Besi lonjor adalah bentuk besi lonjoran yang diperdagangkan dengan ukuran panjang 5-5,5 meter.

          - Besi lonjor bulat

Besi berpenampang lingkaran, sering disebut juga besi beton karena dipakai sebagai penguat beton (pondasi). Besi ini mempunyai ukuran tebal sampai 8, sedang ukuran tipis 3/16 “yang diberi nama kawat atau ijzer draad.

          - Besi lonjor bentuk persegi empat

Besi ini berpenampang persegi, dan diukur dari salah satu sisinya yang persegi empat dari ukuran 3/16”-6” tebalnya.

          - Besi lonjor setengah bulat

Besi ini berpenampang setengah lingkaran atau setengah bulat yang disebut pelat kapal.

          - Besi Siku

Besi ini berpenampang siku dengan tebal 3 mm lebar      15 mm.

      - Proses Pembuatan Gas Asetilin

Bahan bakar gas yang biasa dipergunakan pada pengelasan gas ialah asetilin atau gas karbit, hidrogen dan gas mapp (stabilized methyla cetylene propadiene), ialah gas asetilin yang telah distabilkan.

Dari bermacam-macam bahan bakar, maka asetilin adalah yang paling banyak dipergunakan,  karena:

  - Asetilin dapat mudah dibuat melalui generator asetilin.

  - Asetilin dengan oksigen menghasilkan suhu nyala api paling tinggi dibandingkan nyala api oksigen dengan bahan bakar lain.

Gas Asetilin untuk pengelasan dapat diperoleh dengan:

- Membuatnya di dalam generator asetilin

- Membeli gas asetilin yang telah dimanpaatkan ke dalam silinder dari pabrik gas.

Gas asetilin dibuat dengan jalan mencampur karbit  (calsium carbida) dengan air. Prosesnya secara kimia adalah sebagai berikut:

CaC2 + 2H2O - C2H2 + Ca(OH)2 + kalor.

Cara melayani generator sistim tetes:

- Isilah ruang air sampai batas lubang cerat.

- Isi kunci air sampai batas lubang cerat kunci air, kemudian tutup rapat-rapat katup cerat pada kunci air.

- Keluarkan laci karbit dari dalam retor kemudian masukkan karbit dan tutup retor dengan rapat.

- Buka keran pengeluaran air sehingga air dari dalam ruang air menetes ke dalam retor.

- Perhatikan manometer pada generator, apabila jarum penunjukkan tekanan sudah bergerak menandakan gas hasil pencampuran karbit dan air sudah masuk ke dalam ruang gas.

- Bukalah keran pengeluaran gas menuju ke tabung pembersih dan ke kunci air.

- Gas yang berada di dalam kunci air sudah dapat digunakan untuk pengelasan.

- Generator asetilin sistim lempar (celup)

Prinsip pencampuran air dan karbit di dalam generator ini adalah, karbit disimpan di ruang karbit kemudian melalui pengaturan katup, karbit dikeluarkan dan dijatuhkan ke dalam ruang air sehingga karbit bereaksi dengan air yang akan menghasilkan gas asetilin dan berkumpul di ruang gas yang selanjutnya dapat dikeluarkan melalui kunci air menuju ke selang dan pembakar las.

Katup karbit

Katup pengaman

Gas keluar

Kunci air

Keran cerat

Ruang karbit

Manometer

Ruang gas

Jatuhan karbit

Pemasukan air

Ruang air

Asetilin

Pengaduk

Gambar 2. Generator sistim lempar (celup)

Untuk menggunakan generator yang aman digunakan pada pengelasan, ada beberapa langkah penempatan dan pengamanan generator yang disarankan, yaitu :

- Tempatkan generator agak jauh dari tempat pengelasan.

- Hindarkan dari nyala api, benda-benda panas dan terik matahari.

- Periksa secara berkala tinggi air di dalam kunci air.

- Berhati-hatilah terhadap kebocoron gas, periksalah dengan air sabun bagian yang diindakasikan mengalami kebocoran.

- Buanglah selalu sisa gas di dalam generator bila selesai digunakan.

      - Kawat las

Kawat las pada pengelasan dengan las oksi-asetilin digunakan sebagai bahan pengisi yang berbentuk kawat atau batangan kecil yang berfungsi untuk menambah kekuatan sambungan las yang dibuat.

Bahan kawat las dapat berupa baja lunak, besi tuang, baja tahan karat, kuningan dan alumunium yang dibuat dengan panjang 900 mm dan bergaris tengah 1,5 mm,  2,6 mm, 3,2 mm sampai berukuran diameter 9,5 mm. Kawat las alumunium biasanya dibuat berbentuk gulungan sedangkan yang berselaput fluksi panjangnya 700 mm.

Khusus untuk kawat las baja lunak, menurut AWS (American Welding Society) mempunyai kode tertentu yang menunjukkan penggunaan kawat las dan kekuatan tarik maksimum hasil pengelasan dengan kode GB 45, GA 50, GA 60, GA 66, GB 65. Huruf G berarti gas, huruf B menandakan kawat las untuk mengelas bahan yang mempunyai keliatan yang tinggi, dan huruf A untuk bahan dengan keliatan rendah. Angka dibelakang huruf menunjukkan kekuatan tarik maksimum hasil pengelasan dikalikan 1000 dalam satuan pon per inchi ( 1 kg/cm² = 14,7 psi).

Untuk memelihara kondisi kawat las agar terhindar dari kerusakan akibat karat dan bahan kimia maka kawat las disimpan ditempat khusus. Ada beberapa langkah yang dapat digunakan untuk menggunakan dan menyimpan kawat las yang aman,  yaitu:

  - Bersihkan kawat las dari minyak dan kotoran yang lain.

  - Tekukkan ujung kawat las agar aman dari orang sekeliling.

  - Gunakan kawat las dengan hemat. Apabila kawat las sudah pendek akibat penggunaan, maka sambungkan pada waktu menggunakannya.

  - Simpan kawat las di tempat yang kering dan masukkan pada bungkus kawat las agar mudah mengenali komposisi dan jenis kawat las.

Tabel 2. Hubungan antara bahan kawat las dan proses las.

| Bahan yang dilas | Poses las | Kawat las |
| --- | --- | --- |
| BESI Besi tempa Besi karbon rendah | Las cair Las patri Las cair Las patri Las patri | Baja lunak HI-BOND Maganese Baja lunak HI-BOND Maganese HI-BOND Maganese |

      - Membersihkan permukaan yang akan disambung

Untuk mendapatkan hasil pengelasan yang sempurna diperlukan persiapan bahan yang baik dengan membersihkan bagian permukaan yang akan di las menggunakan kikir, sikat kawat, atau pembersih celup dan lemak, kotoran serta minyak karena akan mempengaruhi perpaduan dalam pengelasan.

  - Rangkuman 2

- Jenis logam fero

Jenis dan bentuk logam fero yang digunakan dalam pemelajaran las ini adalah besi. Besi lonjor adalah bentuk besi lonjoran yang diperdagangkan dengan ukuran panjang 5-5,5 meter.

              - Besi lonjor bulat

              - Besi lonjor bentuk persegi empat

              - Besi lonjor setengah bulat.

              - Besi Siku

                - Gas Asetilin

Gas asetilin dibuat dengan jalan mencampur karbit  (calsium carbida) dengan air. Prosesnya secara kimia adalah sebagai berikut:

CaC2 + 2H2O - C2H2 + Ca(OH)2 + kalor.

Menurut pencampuran air dan karbit adalah:

Sistem lembar atau sistem celup yaitu karbit dilemparkan atau dicelupkan ke dalam air.

Gas Asetilin untuk pengelasan dapat diperoleh dengan:

  - Membuatnya didalam generator asetilin

  - Membeli gas asetilin yang telah dimanpatkan ke dalam silinder dari pabrik gas.

                - Kawat Las

Pada waktu melakukan pengelasan, diperlukan kawat las yang berbentuk kawat atau batangan kecil yang berfungsi sebagai bahan pengisi dan menambah kekuatan sambungan yang dibuat, penggunaan kawat las pada pengelasan tergantung pada proses pengelasan yang dilakukan dan bahan yang sedang di las.

Ada beberapa langkah yang dapat digunakan untuk menggunakan dan menyimpan kawat las yang aman,  yaitu:

  - Membersihkan permukaan bahan yang akan di las.

  - Membentuk terak pelindung, pelindung kawat las terhadap oksidasi dengan udara luar.

  - Menurunkan titik cair oksida logam yang melapisi logam teroksidasi dengan udara luar (lapisan oksida logam).

                - Membersihkan permukaan yang akan disambung

Untuk mendapatkan hasil pengelasan yang sempurna diperlukan persiapan bahan yang baik dengan membersihkan bagian permukaan yang akan di las menggunakan kikir, sikat kawat, atau pembersih celup dan lemak, kotoran serta minyak karena akan mempengaruhi perpaduan dalam pengelasan.

  - Tugas Pemelajaran  2

Buatlah gas asetilin pada generator dengan sistem celup!

  - Tes Formatif  2

      - Sebutkan jenis logam fero yang digunakan dalam praktek las!

      - Bagaimana cara memperoleh gas asetilin untuk bahan pengelasan?

      - Sebutkan prinsip-prinsip kerja generator,  pada sistem celup!

      - Sebutkan fungsi kawat las pada pengelasan oksigen asetilin!

  - Kunci Jawaban  2

            - Besi siku tebal 3 mm dan lebar 15 mm

            - a)  Membuatnya di dalam generator asetilin

b) Membeli gas asetilin yang telah dimanpatkan ke dalam silindier dari pabrik gas

            - a) Generator asetilin sistim lempar (celup)

Prinsip pencampuran air dan karbit di dalam generator ini adalah, karbit disimpan di ruang karbit kemudian melalui pengaturan katup, karbit dikeluarkan dan dijatuhkan ke dalam ruang air sehingga karbit bereaksi dengan air yang akan menghasilkan gas asetilin dan berkumpul di ruang gas yang selanjutnya dapat dikeluarkan melalui kunci air menuju ke selang dan pembakar las.

2)   Generator asetilin sistim tetes

Prinsip pencampuran air dan karbit didalam generator ini adalah, karbit disimpan pada laci karbit dan ditetesi air sehingga karbit bereaksi dengan air dan menghasilkan gas asetilin yang keluar melalui pipa pengeluaran ke ruang gas asetilin yang selanjutnya dapat dikeluarkan melalui kunci air menuju ke selang las.

            - Sebagai bahan pengisi sambungan

  - Lembar Kerja  2

“Membuat gas asetilin”

      - Alat

Generator asetilin

      - Bahan

          - Karbit

          - Air

      - Keselamatan Kerja

              - Periksalah alat kerja dengan teliti sebelum pekerjaan dimulai.

              - Pastikan dalam pelaksanaan kerja menggunakan alat keselamatan kerja.

              - Tempatkan generator agak jauh dari panas dan terik matahari.

              - Periksalah secara berkala tinggi air di dalam kunci air.

              - Bersihkan ruang kerja setelah selesai bekerja.

      - Langkah Kerja

    - Membuka tutup generator

    - Mengisi air

    - Memasukan karbit

    - Menutup tutup generator

    - Membuka keran air

    - Memeriksa manometer

    - Membuka pengeluaran gas

    - Gas dapat digunakan