# I.   PENDAHULUAN

Mengacu pada Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, makanan yang dianggap tercemar adalah makanan yang mengandung kotoran atau bahan busuk, apabila makanan tersebut tidak layak dimakan manusia, dan semua proses pembuatannya diperlakukan secara tidak higienis sehingga memungkinkan terjadinya pencemaran kotoran atau dapat menimbulkan bahaya kesehatan.

Dengan kata lain, meskipun produk yang diproduksi belum tentu tercemar, tetapi apabila keadaan tempat produksi selama proses pembuatannya terjadi pencemaran, makanan itu dapat dianggap tercemar.Cara dan kebiasaan berproduksi yang baik di semua unit industri pengolahan harus dibina sejak awal dan terus menerus. Cara produksi yang baik harus dijadikan kebiasaan sehari-hari oleh seluruh lapisan karyawan, dari yang terbawah sampai paling atas.

Untuk menghasilkan produk olahan yang baik, mutlak harus patuh dengan mengikuti cara dan kebiasaan berproduksi yang baik. Pengelolaan rumah tangga pabrik yang buruk misalnya, baik yang menyangkut gudang penyimpanan bahan baku, gudang bahan kemasan, ruang proses atau pengisian, dapat mengakibatkan produk yang dihasilkan dianggap tercemar.

Tanggung jawab seluruh karyawan setiap saat wajib yaitu tanggung jawab mengikuti cara dan kebiasaan berproduksi yang baik. Di industri makanan foreman, supervisor dan manager bertanggung jawab atas pelaksanaan cara dan kebiasaan berproduksi yang baik di seluruh unit kerja yang di pimpinnya. Pelaksanaan ini harus di lakukan disetiap tempat dimana produk atau bahan baku disimpan, diproses atau di kemas, termasuk tempat penyimpanan bahan kemasan.

Prosedur dan kebijaksanaan higien pada karyawan seperti makanan dan minuman hanya boleh disimpan, dibawa dan dikonsumsi di area yang ditentukan seperti di kantin pada saat istirahat. Pada saat karyawan berada pada area produksi dilarang untuk merokok, meludah, batuk atau bersin menggigit tusuk gigi, batang korek api dan sejenisnya karena berhubungan langsung dengan produk atau peralatan produksi yang akan menyebabkan kontaminasi. Dilingkungan area produksi tidak boleh mengenakan perhiasan yang meliputi jam tangan, anting, cincin, peniti, kalung, bros dan lain-lain.

Seorang karyawan yang sedang bekerja harus sehat, apabila karyawan yang menderita penyakit menular seperti: luka terbuka, borok, infeksi dan sejenisnya yang akan menyebabkan pencemaran mikroba  terhadap produk, bahan kemasan dan peralatan dilarang masuk ke area produksi. Karyawan sebelum dan sesudah bekerja harus mencuci tangan dan dilarang untuk meletakkan atau menggantungkan pakaian di area produksi.

Kerapihan karyawan harus mengenakan tutup kepala, masker, jas lab atau pakaian kerja yang sudah ditentukan. Pada karyawan laki-laki harus mencukur rambut, kumis dan pada karyawan perempuan tidak boleh mengenakan aksesoris rambut, dan kuku tidak boleh panjang dan dicat. Sepatu dan pakaian perlindungan harus sudah terpakai apabila memasuki ruangan produksi dan tidak boleh dipakai keluar. Baju kerja sebaiknya tidak menggunakan kancing melainkan menggunakan risleting.

Tempat cuci tangan harus diletakkan di area tertentu dan di tempat-tempat yang memisahkan area bersih dari area kotor seperti dari area penerimaan bahan baku ke area produksi, pintu masuk ke area filling dan tempat-tempat yang dianggap kritis misalnya toilet, sarana untuk cuci tangan harus dilengkapi dengan: air, sabun cuci tangan, pengering (kain lap),  alkohol,  saniter lain, dan karyawan yang akan masuk ke area bersih dari area kotor harus membersihkan diri dengan alat-alat yang sudah disediakan. Demikian pula apabila sudah memegang atau menyentuh barang yang kotor harus mencuci tangan.

Peserta diklat setelah selesai mempelajari modul ini akan mempunyai kompetensi tentang cara dan kebiasan berproduksi yang baik, dan dapat  dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari atau kelak menjadi karyawan di suatu perusahaan.

A.  PRASYARAT

Untuk memudahkan peserta diklat di dalam memahami unit modul ini, maka sebaiknya telah memahami terlebih dahulu :

- Jenis komoditas hasil pertanian

- Sifat-sifat komoditas hasil pertanian

- Dasar-dasar mikroba hasil pertanian.

- Jenis-jenis bahan tambahan yang diijinkan.

- Teknis proses suatu produk dasar.

- Dasar pengemasan dan penyimpanan hasil pertanian.

- Peralatan dan  mesin pengolahan hasil pertanian.

B.  PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Modul ini merupakan modul untuk mencapai Kompetensi Umum menyangkut kegiatan Mengikuti Prosedur Menjaga Praktik Pengolahan yang baik, terdiri dari beberapa Kegiatan Belajar yang secara total memerlukan 6 Jam untuk kegiatan/kerja fisik

- Petunjuk Bagi Peserta Diklat

- Modul ini disusun sebanyak 1 unit pembelajaran dan  peserta diklat diwajibkan mampu menguasai  unit pembelajaran tersebut secara mandiri.

- Unit pembelajaran ini membahas tentang cara dan kebiasaan berproduksi yang baik  khususnya tentang higiene pribadi dan higien  unit proses pengolahan yang berisi  meliputi :

a. Sumber bahaya dalam bahan pangan dan cara menghindarinya.

b. Cara memilih bahan mentah dan bahan tambahan pangan.

c. Higiene karyawan.

d. Higiene dan sanitasi sarana pengolahan pangan.

e. Kontaminasi silang dan cara menghindarinya.

f. Pengendalian proses dalam pengolahan pangan.

g. Pengendalian tahap-tahap yang kritis.

- Petunjuk Bagi Instruktur

- Mewajibkan instruktur mempersiapkan atau mengusahakan ketersediaan bahan baku dan bahan tambahan  maupun peralatan yang diperlukan.

- Membagi kelompok kerja untuk para peserta diklat sehingga memudahkan dalam pelaksanaan  kegiatan  sebelum melakukan  menimbang, membuang kepala dan mecuci dalam industri pengolahan udang.

- Lakukan kunjungan (exursi) dengan peserta diklat ke industri pengolahan udang  untuk mendapat wawasan dan pengetahuan tentang bahan baku, proses produksi, pemasaran dan kemungkinan menjalin kerja sama.

- Instruktur merencanakan proses penilaian meliputi kegiatan merencanakan penilaian, mempersiapkan peserta, menyelenggarakan penilaian dan meninjau ulang penilaian.

  - Tahap merencanakan penilaian : instruktur perlu mengidentifikasi konteks dan tujuan bagi penilaian, mengidentifikasi bukti apa yang diperlukan, memilih metoda dan mengembangkan alat-alat penilaian, membangun sebuah prosedur pengumpulan bukti dan mengorganisir  penilaian.

  - Tahap mempersiapkan peserta: identifikasi dan jelaskan tujuan penilaian, membahas unit yang sedang dinilai dan memastikan bahwa peserta diklat mengerti, membahas kebijakan apa saja yang relevan untuk memastikan peserta mengerti implikasinya, mengidentifikasi kesempatan mengumpulkan bukti, memastikan peserta diklat mengerti tentang kriteria unjuk kerja.

  - Tahap menyelenggarakan penilaian: instruktur perlu mengumpulkan bukti, membuat keputusan penilaian, mencatat hasil dan memberikan umpan balik penilaian kepada peserta.

  - Tahap meninjau ulang penilaian : instruktur perlu meninjau ulang metode dan prosedur dengan orang yang relevan termasuk peserta diklat, mengusulkan perubahan sesuai dengan prosedur.

C.  TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari modul ini peserta diklat mampu :

- Aspek Pengetahuan

- Mampu memahami kesehatan bahan pangan.

- Mampu memahami kesehatan dan kesalahan kerja.

- Mampu memahami dampak kesehatan bahan pangan pada tubuh manusia.

- Mampu menjabarkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

- Aspek Sikap

- Melakukan sanitasi bahan dan peralatan dan lingkungan kerja.

- Menerapkan higiene personalia

- Melaksanakan cara berproduksi yang baik

- Menerapkan sortasi yang baik.

- Aspek Keterampilan

  - Disiplin, cekatan dan tanggap dalam bekerja

  - Terbiasa menerapkan prinsip higiene bahan pangan.

  - Menerapkan suasana lingkungan kerja yang sehat dan segar.

  - Mampu menjaga kelestarian lingkungan industri dan masyarakat.

D.  KOMPETENSI

| Kode Unit : AGIGENGMP 006.A |  |
| --- | --- |
| Judul Unit : Mengikuti Prosedur Kerja Menjaga Praktik Pengolahan yang Baik (GMP) |  |
| Uraian Unit : Unit ini merupakan unit kompetensi umum menyangkut keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan Good Manufacturing Practice (GMP) terkait dan standar mutu kerja setempat. |  |
| Sub Kompetensi | Kriteria Unjuk Kerja |
| 1. Mengidentifikasi persyaratan GMP terkait dengan kerjaan sendiri. | - Sumber informasi menyangkut persyaratan GMP ditetapkan. - persyaratan GMP dan tanggung jawab terkait pekerjaan diidentifikasi. |
| 2. Mengamati higien pribadi dan kelakuan untuk memenuhi persyaratan GMP | 2.1. Higien pribadi memenuhi persyaratan GMP. 2.2. Pakaian kerja dipersiapkan, digunakan, disimpan, dan dibuang sesuai dengan prosedur GMP dan tempat kerja. 2.3. Gerakan personil sekeliling tempat kerja sesuai dengan prosedur keluar masuk tempat kerja. |
| 3. Mengikuti persyaratan GMP saat menjalankan aktivitas tugas | - Persyaratan GMP diidentifikasi. - Area kerja, material, peralatan, dan produk secara rutin dipantau untuk memastikan memenuhi persyaratan GMP. - Bahan mentah, produk dan komponen pengemas ditangani sesuai dengan prosedur GMP dan tempat kerja. - Kontaminasi diidentifikasi dan tindakan pengendaliannya sejalan dengan tanggung jawab dan prosedur GMP - Proses, praktik atau kondisi yang tidak konsisten dengan GMP diidentifikasi dan dilaporkan sesuai dengan prosedur pelaporan yang berlaku. - Tempat kerja dijaga tetap bersih dan rapi sesuai dengan standar pemeliharaan GMP |
| 4. Melengkapkan dokumen tempat kerja untuk memenuhi GMP | - Pencatatan dan pembuatan dokumen diidentifikasi - Informasi dicatat sesuai dengan prosedur pelaporan tempat kerja dan memenuhi persyaratan GMP. |

Persyaratan Unjuk Kerja

- Konteks Unit Kompetensi

Kerja dilakukan menurut kebijakan dan prosedur, peraturan, persyaratan hukum, dan perjanjian serta pemberian penghargaan oleh perusahaan. Persyaratan hukum khususnya refleksi pada prosedur dan spesifikasi pada ketentuan GMP, perundangan tentang ‘ cara berproduksi yang Baik’ (Kepmen Kesehatan), dll.

Tanggung jawab penerapan GMP terkait pada bidang/jenis pekerjaan perorangan, termasuk juga pencatatan data secara manual maupun elektronis serta sistem penyimpanan (pengarsipan).

- Kebijakan/Prosedur Tersedia

Kebijakan dan/atau prosedur yang berkaitan dengan unit ini antara lain meliputi :

- KKB (Kesepakatan Kerja Bersama)

- Perundangan/peraturan K3

- Peraturan / perundangan terkait dengan GMP

- SOP masing – masing kegiatan terkait

- Tata tertib kerja, laporan, usulan/saran, pengaduan, dll yang relevan

- Peralatan dan Fasilitas Yang Diperlukan

Pelaksanaan kegiatan ini memerlukan perlengkapan/peralatan yang memadai, seperti :

- perlengkapan pakaian kerja, alas kaki, sarung tangan, tutup rambut, penutup mulut atau masker, dll.

- Peralatan/fasilitas/media pembersih/pencuci peralatan, ruangan, meja kerja, tangan, kaki termasuk bak desinfektan, udara pembersih, dll.

- Fasilitas pembuangan dan penanganan limbah

- Fasilitas penerangan, detektor logam, lampu detektor, lampu anti serangga, penghisap debu, pembersih lantai, selokan, dll.

Acuan Penilaian

1. Prosedur penilaian

Penilaian dilakukan beberapa kali, menggunakan standar penilaian tertentu atau yang berlaku, terhadap beberapa aspek mencakup pemahaman teoritis, keterampilan melakukan jenis dan urutan kerja yang benar, hasil pengamatan/hasil kerja, laporan dan beberapa aspek terkait lainnya. Termasuk juga penilaian atas aspek sikap yang mencakup kedisiplinan, kehati – hatian, kecermatan, ketaatan, tanggung jawab, kreativitas dan inisiatif.

2. Persyaratan Awal atau Kaitan dengan Unit Kompetensi lain.

Persyaratan awal yang diperlukan sebelum menguasai unit ini mencakup pemahaman dan keterampilan dasar terkait dengan Biologi, Kimia, Fisika, Matematika, Kotoran, Lingkungan, khusunya lingkungan tempat kerja, dll.

3. Pengetahuan dan Keterampilan Penunjang

Kemampuan :

- Menempatkan dan mengikuti informasi terkait dengan tanggung jawab GMP

- Menjaga higien personil secara konsisten sesuai dengan GMP

- Mengikuti prosedur kerja saat berkeliling tempat kerja dan/atau dari satu jenis kegiatan ke kegiatan lain untuk tetap menjaga GMP

- Menggunakan, menyimpan dan membuang pakaian, sepatu dan sejenisnya bergantung pada tugas dan sesuai dengan pedoman GMP

- Mengidentifikasi dan melaporkan apa saja yang dapat dikompromikan yang tertuang pada GMP

- Menerapkan pengendalian yang tepat untuk mencegah kontaminasi

- Mencatat hasil pemantauan dan catatan penjagaan mutu peralatan/proses seperti diminta GMP

- Mengikuti prosedur  validasi pada tingkat tanggung jawab dan prosedur mengisolasi atau karantina produk yang tak memenuhi persyaratan

- Jaga ruang kerja, peralatan, bahan mentah, bahan pengemas, dll. Tetap bersih dan rapi serta amati jika ada serangan hama

Pengetahuan :

- Peran GMP dalam pencegahan pencemaran, hubungannya dengan tanggung jawab legislatif dan implikasi/potensi atas ketidaksesuaian

- Penyiapan GMP di tempat kerja termasuk atas ketentuan GMP, kebijakan perusahaan dan prosedur terkait dengan tanggung jawab kerja

- Hubungan antara GMP dan sistem mutu, tanggung jawab personil (karyawan), peran karyawan pada pelaksanaan GMP, dan peran auditor internal maupun eksternal

- Prosedur yang harus diikuti setelah terjadi kontaminasi dan proses perbaikan kinerja

- Persyaratan pakaian dan sepatu untuk kerja di tempat kerja, termasuk jenis, cara memakai, menyimpan dan menyingkirkannya.

- Kesadaran atas kemungkinan kontaminasi oleh unsur jasad renik, fisis maupun kimiawi pada proses kerja, termasuk jenis kontaminan yang kiranya akan terjadi, kondisi yang memungkinkan akan terjadi, dan kemungkinan konsekuensi yang harus dihadapi.

- Konsep dasar tentang jaminan mutu (QA), termasuk spesifikasi mutu, parameter operasi, validasi prosedur dan metode pengendaliannya.

- Metode dan prosedur pengendalian yang digunakan untuk menjaga GMP, termauk pemahaman tujuan pengendalian yang digunakan, konsekuensi jika tak terkendali, dan metode terkait yang relevan.

- Tanggung jawab GMP dan persyaratan terkait dengan peran kerja.

- Pemahaman menyangkut barang milik perusahaan, persyaratan penanganan dan penyimpanan bahan baku, bahan kemasan, dan produk, termasuk standar barang, peralatan dan piranti lain yang digunakan

- Prosedur menanggapi hal yang menyimpan (di luar spesifikasi, tidak diterima), juga prosedur pengumpulan, daur ulang dan penanganan limbah, dsb.

4. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis yang penting terutama pemahaman sistem dan prosedur pengendalian proses kerja maupun hal lain yang dapat menggangu pencapaian GMP. Kewaspadaan dan perhatian yang serius atas setiap kemungkinan penyimpangan hasil kerja harus selalu diingat dan dihindari. Kelemahan prosedur/proses harus dapat diidentifikasi  dan segera dilaporkan beserta saran perbaikannya.

E.  CEK KEMAMPUAN PESERTA DIKLAT

Isilah kotak di sebelah pertanyaan berikut dengan memberi tanda “ √ “ jika jawaban “ Ya “

| No | PERTANYAAN | YA | TIDAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apakah anda dapat menyebutkan kegiatan yang dilakukan sebelum bahan dan peralatan dugunakan ? |  |  |
| 2. | Apakah anda dapat menyebutkan tujuan sanitasi pada bahan ? |  |  |
| 3. | Apakah anda dapat menyebutkan tujuan sanitasi pada personalia ? |  |  |
| 4. | Apakah anda dapat menyebutkan bahan dan alat yang tergolong perlengkapan urgensi ? |  |  |
| 5. | Apakah anda dapat menggunakan masker pengaman ? |  |  |
| 6. | Apakah anda biasa mengenakan sarung tangan dalam menyiang ikan ? |  |  |
| 7. | Apakah anda mampu melakukan pencegahan pencemaran mikororganisme ? |  |  |
| 8. | Apakah anda dapat mencatat kerugian finansial, jika tidak menggunakan pencucian yang bersih ? |  |  |
| 9. | Apakah anda selalu membuat catatan bila terjadi kegagalan dalam proses ? |  |  |
| 10. | Apakah anda melakukan identifikasi penyebab kegagalan dalam transpor bahan ? |  |  |
| 11. | Apakah anda mampu menjelaskan aplikasi GMP? |  |  |

Bila jawaban Anda adalah “Ya” untuk semua pertanyaan, maka disarankan   mengikuti uji  kompetensi untuk meraih sertifikasi  Mengikuti Prosedur Kerja Menjaga Praktek Pengolahan Yang Baik ( GMP )

PEMBELAJARAN

II.  PEMBELAJARAN

A.  Rencana Belajar Peserta Diklat

Kompetensi	 	 :

Sub Kompetensi 	 :

| Jenis Kegiatan | Tanggal/ Bulan | Waktu | Tempat Belajar | Alasan Perubahan | Tanda tangan instruktur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sub Kompetensi :

| Jenis Kegiatan | Tanggal/ Bulan | Waktu | Tempat Belajar | Alasan Perubahan | Tanda tangan instruktur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sub Kompetensi :

| Jenis Kegiatan | Tanggal/ Bulan | Waktu | Tempat Belajar | Alasan Perubahan | Tanda tangan instruktur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

B.  KEGIATAN BELAJAR

1. Tujuan Kegiatan Pembelajaran

- Dapat mengetahui sumber bahaya dalam pangan dan cara menghindarinya.

- Dapat memilih bahan mentah dan bahan tambahan pangan.

- Dapat menerapkan higiene karyawan.

- Dapat mengetahui kontaminasi silang dan cara menghindarinya.

- Dapat mengendalikan  proses dalam pengolahan pangan secara tepat.

- Dapat mengendalikan tahap - tahap pengolahan yang kritis

2. Uraian Materi

a.  Sumber Bahaya Dalam Pangan dan Cara Menghindarinya.

Pangan dapat membahayakan kesehatan manusia karena tercemar oleh bahan– bahan berbahaya, yaitu:

- Bahaya  Biologis adalah bahaya yang berupa cemaran mikroba dan parasit yang dapat menyebabkan keracunan atau penyakit. Cemaran mikroba ini dapat berasal dari udara, tanah,  air dan tempat – tempat lainnya yang kotor. Umumnya cemaran mikroba di bawa oleh kecoa, serangga lainnya, binatang pengerat seperti tikus, dan binatang pembawa penyakit lainnya.

TEMPE

ONCOM HITAM

ONCOM  MERAH

MIKROBA YANG MENGUNTUNGKAN

MIKROBA YANG MERUGIKAN

(Baktyeri Penyebab TBC, Kolera, Tifus dan Disentri)

Mikroba adalah makhluk hidup yang sangat kecil yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Mikroba dibagi dalam empat kelompok besar, yaitu : bakteri, kapang, khamir dan virus. Secara umum mikroba dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu mikroba yang menguntungkan seperti kapang tempe, kapang oncom, kamir tape singkong atau ketan dan bakteri  Lactobacollus pada acar. Kedua, mikroba yang  merugikan seperti mikroba pembusuk dan mikroba penyebab penyakit/patogen seperti bakteri TBC, tifus, kolera, dan bakteri atau kapang penghasil racun: merupakan bahaya biologis yang harus dihindari atau dihilangkan dalam makanan.

PESTISIDA

- Bahaya Kimia adalah bahaya yang berupa cemaran bahan – bahan kimia beracun yang dapat menyebabkan keracunan atau penyakit. Contoh bahaya kimia : sayuran atau buah – buahan tercemar pestisida dengan takaran berlebihan, sayuran tercemar logam berbahaya karena disiram dengan air sungai yang sudah tercemar limbah industri kimia, beberapa jenis singkong racun dan ikan laut mengandung racun alami, kacang tanah ditumbuhi kapang Aspergillus flavus yang menghasilkan aflatoksin, tempe bongkrek dapat tercemar karena racun bongkrek sebagai akibat proses pembuatannya yang salah.

- Bahaya Fisik adalah bahaya karena adanya cemaran – cemaran fisik seperti benda – benda asing yang dapat membahayakan manusia jika termakan.

Contoh Bahaya Fisik Dalam Pangan

Bahan pangan dibagi berdasarkan kecepatan kerusakan, sebagai berikut :

  - Bahan pangan sangat mudah rusak, misalnya : bahan pangan yang berasal dari hewan seperti daging, susu telur dan ikan.

  - Bahan pangan yang mudah rusak, misalnya sayuran dan buah – buahan

  - Bahan pangan yang tidak mudah rusak, misalnya kacang – kacangan yang kering

BERAS

Pangan Mudah Rusak 	  Bahan Pangan Agak Mudah Rusak      Bahan Pangan Tidak Mudah Rusak

Bahan pangan dibagi berdasarkan resiko bahaya, sebagai berikut :

  - Bahan pangan yang berisiko bahaya biologis

Daging dan hasil olahannya, susu dan hasil olahannya, telur dan hasil olahannya, ikan dan hasil olahannya, sayur dan hasil olahannya, buah–buahan yang rasanya tidak asa, santan.

  - Bahan pangan atau makanan berisiko bahaya kimia

SUSU

Bahan yang secara alami mengandung racun (singkong racun, tempe bongkrek, dsb), bahan pangan yang tercemar pestisida, pupuk kimia, antibiotik, logam berbahaya dan cemaran kimia lainnya. Bahan tambahan yang terlarang atau bahan tambahan yang melebihi takaran maksimum yang diijinkan penggunaannya, bahan pangan atau pangan yang tercemar racun kapang, misalnya biji–bijian atau kacang–kacangan yang disimpan pada kondisi penyimpanan salah (hangat dan lembab)

Tercemar Logam Berbahay

RHODAMIN

B

METHANIL

  - Bahan pangan yang berisiko bahaya fisik

Bahan pangan atau pangan yang kotor karena tercemar benda – benda asing seperti pecahan gelas, potongan tulang, potongan kayu, kerikil, rambut, kuku, sisik dan sebagainya.

Cara menghindari bahaya dalam pangan :

- Bahaya Biologis

  - Jauhkan atau lindungi bahan pangan dari cemaran mikroba

  - Pilih bahan pangan yang bermutu baik

BTP

BTP

BENZOAT

Bahan Kimia

- Jauhkan atau lindungi bahan pangan dari cemaran kimia seperti tempat penyimpanan pupuk, insektisida, oli, dsb.

- Pilih bahan tambahan pangan yang diizinkan penggunaanya untuk pangan.

- Bahan Fisik

- Gunakan bahan pangan yang bersih dari benda asing seperti kerikil, potongan logam dan cemaran fisik lainnya.

b. Cara Memilih Bahan Mentah dan Bahan Tambahan Pangan

BAU

Tanda – tanda kerusakan daging dan produk olahannya :

Bau tengik, bau busuk, berlendir, warna berubah, rasa menjadi asam dan bulukan pada dendeng kering. Kornet dalam kaleng menggelembung

- Tanda – tanda kerusakan ikan dan produk olahannya :

Bau tengik, bau busuk seperti bau gas, amonia dan belerang, berlendir dan warna berubah, kulit dan daging ikan menjadi kusam dan pucat. Daging ikan menjadi tidak kenyal, dan bulukan pada ikan kering.

- Tanda–tanda kerusakan sayuran dan buah–buahan serta produk olahannya :

Memar, layu, timbulnya bintik–bintik berwarna, timbulnya bau alkohol dan rasa asam serta gas, menjadi lunak dan berair.

- Tanda-tanda kerusakan telur dan produk olahannya :

Telur utuh menurun beratnya, kantung telur membesar, timbulnya bintik–bintik hijau, hitam atau merah, tumbuhnya kapang, keluarnya bau busuk.

- Tanda–tanda kerusakan biji–bijian dan kacang–kacangan serta umbi–umbian

Bulukan karena pertumbuhan kapang, timbulnya bintik–bintik berwarna

Memilih, mencuci dan menyimpan bahan pangan

- Memilih :

Pilih bahan pangan mentah yang bermutu baik yang bebas dari tanda – tanda kerusakan

- Mencuci :

Pisahkan bahan pangan yang masih kotor, buang bagian – bagian yang sudah rusak, cuci bagian yang masih kotor dengan air bersih mengalir, kemudian tiriskan sebelum digunakan.

- Menyimpan :

Simpan sayuran dalam kantong berlubang – lubang.

Simpan bahan pangan yang mudah rusak di dalam lemari pembeku .

BERAS

BERAS

BERAS

Simpan telur dan sayuran yang masih segar dalam lemari pendingin. Susu segar hendaknya dipanaskan dahulu (pasteurisasi) pada suhu 60ْ C selama 30 menit sebelum disimpan di dalam lemari pendingin.

Simpan bahan pangan yang kering seperti beras, jagung, kacang – kacangan, gula, garam, biskuit, dan ikan asin di tempat yang kering dan bersih.

c.  Higien Karyawan

1. Mengapa Higien Karyawan Penting ?

Higien karyawan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan industri pangan agar produk pangannya bermutu dan aman dikonsumsi.

Karyawan yang memakai perhiasan pada saat bekerja mungkin saja dengan tidak sengaja perhiasannya jatuh ke dalam pangan. Karyawan yang sedang mengidap penyakit menular (tifus, disentri, penyakit kuning, tenggorokan, batuk dan flu, penyakit kulit dsb.) yang bekerja langsung dengan pangan dapat menularkan penyakitnya melalui pangan.

Karyawan yang baru sembuh dari penyakit menular mungkin saja masih dapat menularkan penyakitnya melalui pangan. Mikroba pembusuk atau penyebab penyakit yang mencemari pangan dapat berasal dari tubuh karyawan terutama tangan, kuku, rambut, mulut , hidung dan bagian lainnya.

- Cara Higien Karyawan yang Baik

Cara higien karyawan yang baik adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah tercemarnya makanan oleh cemaran fisik, kimia, maupun biologis dari tubuh karyawan. Upaya yang dapat dilakukan adalah memupuk kebiasaan karyawan yang baik dan melatih karyawan untuk meninggalkan kebiasaan karyawan yang buruk

Kebiasaan karyawan yang baik diantaranya antara lain :

- Selalu membersihkan diri (mencukur rambut, kumis atau jenggot, mandi, gosok gigi) sebelum bekerja)

- Selalu bekerja dengan penuh perhatian (tidak bicara dan tidak mengunyah makanan atau merokok sambil bekerja)

- Selalu menjaga lingkungan kerjanya supaya tetap bersih

- Selalu memakai pakaian kerja termasuk penutup kepala,  penutup hidung dan mulut serta sarung tangan (jika perlu) dan memakai alas kaki yang bersih

Kebiasaan karyawan yang buruk diantaranya  antara lain :

Meludah di mana saja (ludah merupakan sumber mikroba yang dapat mencemari pangan

- Berbicara sambil bekerja (disamping dapat mengganggu pekerjaan, berbicara juga dapat mencemari pangan)

- Bersin atau batuk di depan pangan mikroba dari bersin atau batuk dapat mencemari pangan.

- Mengunyah makanan atau merokok sambil bekerja

- Memakai perhiasan saat sedang bekerja

- Cara Yang Baik untuk Mencegah Pencemaran Mikroba dari Karyawan

- Peliharalah rambut dan kumis atau jenggot agar tetap pendek dan bersih

- Rawatlah kuku jari tangan agar selalu pendek dan bersih

- Lepas semua perhiasan dari tubuh sebelum memulai pekerjaan

- Cucilah tangan sebersih–bersihnya dengan air dan sabun sebelum memulai pekerjaan, sesudah memegang benda – benda yang kotor, atau sesudah kembali dari toilet atau WC.

- Pakailah baju kerja dan penutup kepala yang bersih

- Gunakan sarung tangan atau cukup kantong plastik yang bersih saat memegang pangan terutama pangan yang sudah diolah

- Jangan bekerja menangani pangan jika sedang sakit atau baru sembuh dari suatu penyakit

- Bekerjalah serius, tidak berbicara, tidak mengunyah makanan, dan tidak merokok pada saat sedang bekerja

- Jauhi pangan jika mau bersin atau batuk

- Higien dan Sanitasi Sarana Pengolahan Pangan

Kebersihan sarana pengolahan dan lingkungannya mempengaruhi mutu dan keamanan produk pangan

- Sarana pengolahan dan lingkungannya yang kotor dapat menjadi sumber bahaya yang mencemari pangan, baik bahaya fisik, kimia dan biologis

- Untuk menghindari berbagai bahaya, baik bahaya fisik, kimia, biologis maka sarana pengolahan pangan dan lingkungannya harus selalu bersih.

Jagalah

kebersihan

Untuk menghindari adanya sarang hama (serangga seperti kecoa dan lalat, tikus dan binatang penyebar penyakit lainnya), bersihkan lingkungan dari tanaman liar seperti alang–alang dan sampah–sampah yang berserakan.

- Keringkan genangan–genangan air dengan membuat saluran yang benar. Genangan air juga dapat mengundang hama yang membawa mikroba

- Jangan biarkan ternak dan hewan–hewan peliharaan seperti kambing, ayam, anjing, dan kucing berkeliaran secara bebas dilingkungan sarana pengolahan oleh hewan–hewan ini dapat membawa mikroba yang mencemari pangan.

- Buang sampah setiap saat di tempat sampah agak jauh dari sarana pengolahan

- Tutup tempat sampah dengan rapat agar tidak dihinggapi lalat dan tidak menebarkan bau busuk

- Jaga kebersihan saran pengolahan dan lingkungannya setiap saat

- Tutup lubang–lubang yang memungkinkan hama masuk, gunakan saringan kawat untuk mencegah hama masuk melewati saluran pembuangan

- Pasang kawat kassa pada lubang–lubang ventilasi, dan bersihkan secara berkala

- Tangkap hama khususnya tikus dengan perangkap hama

- Ruang Pengolahan

Kondisi ruang pengolahan sangat menentukan mutu dan keamanan produk pangan yang dihasilkan suatu industri pangan. Kondisi ruang pengolahan yang nyaman akan menyebabkan karyawan dapat bekerja dengan tenang.

- Upayakan agar tata ruang pengolahan diatur sedemikian rupa sehingga setiap karyawan yang sedang bekerja dapat leluasa bergerak. Dengan demikian, kegiatan pengolahan akan berjalan dengan lancar

- Tempatkan lampu penerangan secukupnya sehingga karyawan dapat mengerjakan tugas dengan baik, teliti, serta nyaman

- Buat ventilasi secukupnya agar udara panas dan lembab di dalam ruang pengolahan dapat dibuang keluar dan diganti dengan udara segar

- Pelihara ruang pengolahan agar selalu dalam keadaan bersih

- Sediakan tempat mencuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan lap yang bersih serta kering.

- Peralatan Pengolahan

Peralatan pengolahan pangan khususnya yang langsung kontak dengan pangan dapat mencemari pangan jika kotor. Oleh karena itu peralatan pengolahan pangan harus dijaga agar selalau tetap bersih .

- Gunakan peralatan uang mudah dibersihkan. Peralatan yang terbuat dari baja tahan karat umumnya mudah dibersihkan. Ingat! karat dari peralatan logam dapat menjadi bahaya kimia dan lapisan logam yang terkelupas dapat menjadikan bahaya fisik jika masuk ke dalam makanan

- Bersihkan segera, peralatan yang telah digunakan. Mesin–mesin seperti pengaduk dan penggiling hendaknya dapat dibongkar agar bagian–bagiannya mudah dibersihkan

- Bersihkan peralatan dengan sabun atau deterjen

- Fasilitas Higien dan Sanitasi

Untuk dapat tetap mempertahankan kebersihan sarana pengolahan, industri pangan harus mempunyai fasilitas higiene dan sanitasi. Selain itu, industri pangan harus juga mempunyai kegiatan rutin higiene dan sanitasi.

Fasilitas higiene dan sanitasi yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

- Suplai air bersih yang cukup, baik untuk kebutuhan pengolahan maupun untuk kebutuhan pencucian dan pembersihan. Suplai air bersih dapat berasal  dari air PAM atau sumur dan sumur bor. Air untuk pengolahan harus memenuhi persyaratan bahan baku air minum. Air yang berasal dari sumur seharusnya diberi perlakuan penjernihan dan pensucihamaan terlebih dahulu

- Fasailitas pencucian atau pembersihan seperti sapu lidi, sapu ijuk, sikat, selang air, kain lap, dan sejenisnya harus ada dan digunakan secara rutin untuk membersihkan sarana pengolahan

- Industri pangan harus mempunyai juga fasilitas higiene karyawan seperti tempat mencuci tangan dan jamban. Hendaknya pintu jamban tidak berhadapan langsung dengan ruang pengolahan.

d.   Kontaminasi Silang dan Cara Menghindarinya

      - Apa Yang Dimaksud Dengan Kontaminasi Silang ?

Jika tidak dilindungi dengan baik, produk pangan yang sudah diolah mungkin saja tercemar kembali oleh cemaran–cemaran fisik, kimia  dan biologis. Pencemaran kembali produk pangan ini disebut pencemaran silang atau kontaminasi silang.

Kontaminasi silang sangat merugikan dihitung dari segi waktu dan biaya, karena upaya yang telah diberikan untuk membuat produk pangan menjadi mubazir sebab produk pangan yanng terkontaminasi silang telah terlanjur dijual dan menimbulkan keracunan pada konsumen. Jika ini terjadi, industri pangan yang membuat pangan tersebut dapat dituntut ke pengadilan.

      - Bagaimana Kontaminasi silang Terjadi ?

Kontaminasi silang terjadi karena produk pangan yang sudah diolah tercemar kembali oleh cemaran dari bahan mentah yang masih kotor (produk pangan yang telah diolah diletakkan di dekat bahan mentah yang masih kotor) maupun dari mesin dan peralatan yang masih kotor seperti meja kerja, alat – alat pengolahan, kemasan dan lingkungannya yang masih kotor.

Produk pangan tercemar kembali oleh cemaran dari karyawan yang sedang bekerja. Ini terjadi kalau produk pangan yang sudah diolah diletakkan di tempat sembarangan sehingga karyawan yang tidak bertanggung jawab terhadap produk pangan (misalnya karyawan bengkel) dapat mencemari produk pangan yang bersangkutan.

SAUS

GUDANG PRODUK SISA

      - Bagaimana Menghindari Kontaminasi Silang ?

- Jauhkan produk pangan yang sudah diolah dari bahan mentah atau bahan – bahan lainnya yang dianggap dapat mencemari

- Jauhkan produk pangan yang sudah diolah dari mesin dan peralatan yang kotor

- Hindari pencemaran oleh karyawan yang tidak bertugas di ruang pengolahan

- Simpan produk pangan yang sudah diolah di tempat khusus yang bersih

- Simpan wadah atau kemasan yang sudah dicuci di tempat khusus yang bersih

- Letakkan botol bersih dengan posisi mulut botol ke bawah

SAUS

SAUS

Melindungi produk pangan yang sudah diolah dari cemaran melalui lingkungan yang kotor khsusunya udara

- Gunakan meja yang bersih untuk menyimpan produk pangan yang sudah diolah

- Jangan gunakan peralatan yang kotor berulang – ulang. Bersihkan dulu peralatan yang kotor sebelum digunakan

- Jangan memegang makanan dengan tangan telanjang, gunakan penjepit atau sendok. Jika harus dipegang, gunakan kantong plastik bersih sebagai sarung tangan

e.  Pengendalian Proses Dalam Pengolahan Pangan

- Mengapa Proses Pengolahan Pangan perlu Dikendalikan?

PENGENDALIAN

PROSES

Untuk mengolah bahan pangan mentah menjadi suatu produk pangan diperlukan cara–cara pengolahan yang harus dilalui tahap demi tahap secara berurutan. Setiap tahap pengolahan ini dilakukan dengan tujuan tertentu yang berkaitan dengan mutu dan keamanan produk pangan yang dihasilkan. Oleh karena itu, maka setiap tahap pengolahan ini harus dikendalikan supaya benar.

- Proses pengolahan pangan perlu dikendalikan untuk menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi

- Pada prinsipnya pengendalian proses pengolahan adalah untuk menghindari atau menghilangkan sumber bahaya

- Proses pengendalian hendaknya dilakukan sejak bahan mentah masuk sampai produk pangan  dihasilkan.

- Bagaimana Pengendalian Proses Pengolahan Pangan Dilakukan ?

BERAS

BERAS

BERAS

BTP

BTP

Tentukan jenis, jumlah, dan persyaratan dari bahan mentah, bahan penolong, sumber air bersih, dan bahan tambahan pangan (BTP) yang digunakan untuk suatu proses pengolahan tertentu.

RUANG

FORMULASI

BTP

BTP

- Periksa bahan mentah, bahan penolong, BTP dengan teliti sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan sebelum pengolahan pangan dimulai. Singkirkan bahan – bahan yang tidak memenuhi syarat

- Tentukan komposisi bahan yang digunakan atau komposisi formulasi untuk satu jenis produk pangan tertentu.

- Catat komposisi ini dan gunakan komposisi yang telah ditentukan secara baku ini setiap saat.

- Tentukan jenis, ukuran dan persyaratan kemasan yang digunakan. Catat dan gunakan informasi ini untuk pemantauan.

BTP

BTP

BTP

BTP

BTP

BTP

GUDANG KEMASAN

Tentukan proses pengolahan pangan yang baku, kemudian buat bagan alirnya secara jelas

- Tentukan kondisi baku dari setiap tahap pengolahan, misalnya berapa menit lama pengadukan, berapa suhu pemanasan dan berapa lama bahan dipanaskan, berapa kecepatan putaran pengadukkan, dan sebagainya.

- Tentukan karakteristik produk pangan yang dihasilkan

RUANG

FORMULASI

BTP

BTP

f.   Pengendalian Tahap–Tahap Pengolahan Kritis

Di dalam pengolahan pangan ada tahap–tahap yang dianggap sangat penting yang menentukan keamanan produk pangan yang dihasilkan. Tahap–tahap ini disebut tahap pengolahana kritis. Tahap ini disebut tahap kritis karena jika tidak dilakukan dengan benar produk pangan tidak dapat terjamin keamanannya. Jadi yang termasuk tahap kritis adalah tahap pengolahan yang dapat menurunkan dan menjamin bahaya sampai batas aman.

            - Tahap – Tahap Yang Dianggap Kritis

1.1. Pemilihan Bahan Mentah

- Memilih bahan mentah yang tidak mengandung bahaya bagi kesehatan manusia baik bahaya fisik, kimia maupun biologis.

- Memilih BTP yang diizinkan penggunaanya untuk pangan

1.2. Formulasi Khusus

- Menggunakan BTP dengan takaran tidak melebihi takaran maksimum yang diperbolehkan

- Mengatur pH asam yang sesuai untuk menekan pertumbuhan bakteri, misalnya produk saus

- Mengatur kadar gula tinggi, untuk menekan pertumbuhan mikroba, misalnya pada produk sirup

1.3. Proses Pengolahan

- Pemanasan dengan suhu dan waktu yang tepat, misalnya pada proses pasteurisasi atau sterilisasi, untuk memusnahkan bakteri pembusuk atau patogen

- Mempertahankan suhu penyimpanan dingin dengan tepat untuk menjaga agar tidak terjadi pertumbuhan mikroba

- Mempertahankan suhu penyimpanan hangat (sekitar 65° C) untuk menjaga agar mikroba tidak tumbuh.

### C.   RANGKUMAN

    - Bahan pangan jika tidak dipilih secara hati-hati atau tidak diolah dengan cara-cara yang benar dapat membahayakan kesehatan konsumen yang menyantapnya, karena tercemar oleh bahan-bahan berbahaya

    - Bahaya dalam pangan dapat dikelompokkan kedalam tiga jenis yaitu: bahaya biologis, bahaya kimia, bahaya fisik.

    - Bahaya biologis adalah bahaya berupa cemaran mikroba penyebab penyakit (patogen), virus, dan parasit yang menyebabkan keracunan atau penyakit jika termakan oleh manusia.

    - Cemaran mikroba ini dapat berasal dari udara, tanah, air dan tempat-tempat lainnya yang kotor.

    - Mikroba tumbuh dengan baik pada bahan yang lingkungannya lembab dan hangat, mengandung zat gizi, baik seperti pada bahan pangan, dan pada lingkungan yang kotor.

    - Bahaya kimia adalah bahaya berupa cemaran bahan-bahan kimia beracun, seperti residu pestida, logam berbahaya, racun yang secara alami terdapat dalam bahan pangan.

    - Bahaya fisik adalah bahaya karena adanya cemaran-cemaran fisik oleh benda-benda asing seperti pecahan gelas, pecahan lampu, pecahan logam, paku, potongan kawat, kerikil, stapler dan benda asing lainnya.

    - Bahan pangan dapat mengalami kerusakan dengan kecepatan yang berbeda-beda tergantung pada jenisnya.

    - Untuk menghindari bahaya biologis dengan cara melindungi [menutup] bahan pangan atau makanan dari serangan hama seperti lalat, kecoa, tikus dan binatang pembawa penyakit lainnya.

    - Untuk menghindari bahaya kimia dengan mengolah pangan di tempat yang jauh dari sumber pencemaran seperti tempat penyimpanan pupuk, insektisida, oli dan sebagainya.

    - Untuk menghindari bahaya fisik dengan sortasi dan mencuci bahan baku sebelum diolah/dikonsumsi

    - Mutu dan keamanan suatu produk pangan sangat tergantung pada mutu dan keamanan bahan mentahnya.

    - Tanda-tanda kerusakan pangan dari berbagai jenis sangat dipengaruhi kandungan gizi dan bentuk fisik dari bahan.

    - Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) diatur oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu perlu dipilih secara benar jika akan digunakan dalam pangan.

    - Gunakan bahan tambahan pangan yang diijinkan kalau takaran tidak melebihi batas maksimum yang dipebolehkan seperti contohnya :

- Asam Benzoat/ Natrium Benzoat

Kecap                                      0.6 gr/ kg

Minuman ringan                      0.6 gr/ kg

Saus Tomat, makanan lain      1.0 gr/ kg

Manisan                                   1.0 gr/ kg

Asinan                                      1.0 gr/ kg

- Kalium Sorbat (tunggal atau campuran dengan Benzoat)

Jamu, Jeli, Sari buah pekat      1.0 gr/kg.

- Kebersihan karyawan atau higien karyawan merupakan salah satu hal yang sangat penting yang harus diperhatikan untuk mencegah tercemarnya pangan oleh cemaran fisik, kimia, maupun biologis pada industri pangan agar produk pangannya bermutu dan aman untuk dikonsumsi.

- Upaya yang dapat dilakukan adalah menumpuk kebiasaan karyawan yang baik dan melatih karyawan untuk meninggalkan kebiasaan karyawan yang buruk, menjaga lingkungan, peralatan dan ruangan pengolahan agar selalu tetap bersih.

- Pencemaran atau kontaminasi silang adalah pencemaran kembali produk pangan yang sudah bermutu dan aman oleh cemaran-cemaran fisik, kimia atau biologis, baik melalui air atau udara yang kotor, dengan karyawan atau peralatan yang kotor.

- Pada prinsipnya pengendalian proses pengolahan pangan adalah untuk menghindari atau menghilangkan sumber bahaya termasuk bahaya biologis baik mikroba pembusuk atau patogen, bahaya kimia dan bahaya fisik.

- Tahap pengolahan kritis adalah tahap-tahap yang dianggap sangat penting yang menentukan keamanan produk pangan yangb dihasilkan.

D.  TES FORMATIF

- Sebutkan 3 jenis kelompok bahaya pangan terhadap manusia!

- Sebutkan 2 bahaya kimia yang timbul dalam bahan pangan!

- Sebutkan 2 cara memilih bahan mentah pangan yang bermutu baik!

- Sebutkan 5 tanda-tanda kerusakan pangan khususnya daging dan produk olahannya!

- Jelaskan alasan mengapa higien karyawan penting!

- Sebutkan 3 cara yang baik untuk mencegah cemaran mikroba dari karyawan!

- Jelaskan satu alasan mengapa kebersihan sarana dan lingkungan mempengaruhi mutu dan keamanan produk juga!

- Jelaskan satu alasan mengapa kondisiruang pengolahan sangat menentukan mutu dan keamanan produk pangan yang dihasilkan suatu  industri pangan!

- Jelaskan alasan untuk dapat tetap mempertahankan kebersihan sarana pengolahan industri pangan harus harus mempunyai fasilitas higien dan sanitasi!

- Sebutkan minimal 5 yang perlu dilakukan dalam pengendalian proses pengolahan pangan !

E.  KUNCI JAWABAN

- a. Bahaya  biologis

b. Bahaya kimia

c. Bahaya fisik.

2.  a. Contoh sayur-sayuran atau buah-buahan tercemar pestisidadengan takaran berlebih.

b. Kacang tanah ditumbuhi kapang Aspergilus flavus yang menghasilkan aflatoksin.

3.  a. Pilih bahan pangan mentah yang tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan atau kebusukan.

b. Bahan pangan mentah yang sudah rusak atau busuk berisiko untuk mengandung bahaya bagi kesehatan manusia, maka lakukan pencucian.

4.    a. Adanya perubahan bau menjadi tengik atau bau busuk.

b. Terbentuknya lendir.

c. Adanya perubahan warna.

d. Adanya perubahan rasa menjadi asam.

e. Tumbuhnya kapang pada bahan/ dendeng kering.

5.     Karyawan, terutama yang bekerja langsung dengan bahan pangan dapat mencemari  bahan pangan atau, baik berupa cemaran fisik, kimia, maupun biologis

6.   a. Karyawan yng sedang mengidap penyakit menular (tipus, disentri, flu) yang bekerja langsung dengan pangan dapat menularkan , maka tidak dibenarkan bekerja

b. Selalu membersihkan diri [mencukur rambut , kumis,atau jenggot]

c. Selalu memakai pakaian kerja termasuk penutup kepala,penutup hidung dan mulut serta sarung tangan

7.  Karena suasana pengolahan dan lingkungannya yang kotor dapat menjadi sumber bahaya yang mencemari pangan baik bahaya fisik, biologi, maupun kimia

8.  Karena kondisi runag pengolahan yang nyaman akan menyebabkan karyawan dapat bekerja dengan tenang

9. Diperlukan untuk mensuplai air bersih yang cukup, baik untuk kepeluan pengolahan   maupun untuk kebutuhan pencucian dan pembersihan

10.  a. Tentukan jenis, jumlah , dan persyaratan dari bahan mentah

b. Periksa bahan mentah , bahan penolong dan BTP dengan teliti

c. Tentukan komposisi bahan yang digunakan atau komposisi formulasi untuk suatu jenis produk pangan

d. Tentukan jenis ukuran dan persyaratan kemasan yang digunakan.

Modul Mengikuti Prosedur Kerja Menjaga Praktek Pengolahan Yang Baik                                                        31

F.   LEMBAR KERJA

CONTOH PENGENDALIAN PADA PROSES PENGEMBANGAN BIBIT NATA

| ##### Produk yang akan dihasilkan |  | Bahan dan Formula |  |  | Peralatan |  | Diagram Alir |  | Kriteria Unjuk Kerja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis Produk | Spesifikasi Produk | Bahan | % | gr | Peralatan Utama dan Penunjang | Jumlah (Buah) | Tahapan Proses | Waktu (menit) |  |
| ##### Bibit Nata De Coco | Warna putih kekeruhan, terdapat lapisan tipis nata dipermukaan, tidak terdapat jamur, tidak terdapat ruang kosong antara cairan dengan lapisan nata | ###### Bahan Utama ###### Air Kelapa ###### Gula ###### Za ###### Asam aseta | 100 0,835 0,335 0,415 | 20000 167 67 83 | Peralatan utama - Botol (syrup ABC) - Panci 20 lt (stainless) - Kompor - Timbangan Kap. 1 Kg Peralatan Penunjang - Pengaduk - Saringan plastik - Corong - Gelas ukur plastik 1 lt - Sikat botol - Koran 7 x 7 cm - Karet gelang | 34 1 1 1 1 1 1 1 1 34 34 | Penyiapan alat Penyiapan bahan Penyiapan dan Pencucian botol Penyaringan air kelapa Penimbangan bahan kimia dan pengukuran air kelapa Perebusan Pemasukan dalam botol Inokulasi bibit Fermentasi (6 hari) Total | 10 10 30 15 15 30 15 30 155 menit | - Melaksanakan SOP personalia - Melaksanakan sanitasi ruangan dan alat - Peralatan dicek dan siap digunakan - Botol disiapkan sesuai kriteria mutu botol yang baik - Botol dicuci dan dijemur sampai tidak ada kotoran - Formula telah dihitung sesuai kebutuhan - Bahan baku dan bahan tambahan memenuhi syarat mutu - Masing – masing jenis bahan tambahan ditimbang secara tepat - Air Kelapa disaring dari kotoran dan diukur sesuai formula - Perebusan dilakukan sampai mendidih dan busa dibuang - Pemasukan bahan kimia sesuai dengan sifat bahan - Pemasukan cairan bibit ke dalam botol sesuai dengan volume yang telah ditentukan - Pendinginan sampai suhu 27 C selama 7 jam - Pemberian F1 Acetobacter xylinum dalam kondisi aseptis - Botol segera ditutup dengan koran dan diikat dengan karet gelang - Fermentasi dilakukan selama 6 hari dalam ruangan sesuai kondisi hidup optimal bakteri A.xylinum - Melakukan seleksi bibit yang dapat digunakan untuk bibit nata lempeng dan perbanyakan bibit kembali |

III.  EVALUASI

Proses penilaian meliputi kegiatan perencanaan penilaian, mempersiapkan peserta, menyelenggarakan penilaian dan meninjau ulang penilaian. Berikut adalah contoh-contoh format yang perlu disiapkan  dan oleh instruktur dalam pelaksanaa uji kompetensi :

      - Format Pre-Consultation

PRE-CONSULTATION

Nama Penilai                :

Waktu Penilaian          :

| Komponen | Hal yang saya akan lakukan |
| --- | --- |
| Konfirmasi dan diskusi tujuan penilaian dengan kandidat |  |
| Kumpulan kriteria yang sesuai untuk penilaian serta diskusikan dengan kandidat |  |
| Diskusikan dan konfirmasikan metoda dan alat yang akan anda gunakan untuk mengumpulkan bukti selama penilaian berlangsung |  |
| Identifikasi sumber daya dan/atau peralatan yang diperlukan dalam penilaian |  |
| Diskusikan prosedur penilaian |  |
| Bicarakan harapan kandidat maupun penilai serta meyakinkan bahwa semua pertanyaan telah dijawab |  |
| Identifikasi orang-orang yang akan dihubungi untuk kepentingan penilaian |  |
| Konfirmasi dan diskusikan jadwal penilaian, termasuk watu dan lamanya |  |
| Diskusikan tentang peraturan/etika/keamanan yang berkaitan dengan penilaian |  |
| Buat daftar kesepakatan atau pertimbangan khusus yang diperlukan agar penilaian terhadap kandidat dilaksanakan dengan adil, termasuk penilaian ulang serta proses banding |  |
| Diskusikan dengan kandidat tentang penyimpanan arsip/ catatan serta tinndakan pengamanannya |  |
| Yakinkan bahwa kandidat benar-benar siap untuk dinilai |  |
| Gunakan komunikasi yang efektif |  |

Tanggal : ………..

Nama Kandidat :                                                     Nama Mentor

-----------------------                                                    --------------------------

Modul Mengikuti Prosedur Kerja Menjaga Praktek Pengolahan Yang Baik                       33

Format Matrix Penilaian

Assessment matrix digunakan untuk merencanakan penilaian suatu kompetensi. Untuk setiap kriteria unjuk kerja di standar kompetensi dipilih metoda penilaian yang akan digunakan. Bubuhkan tanda  pada kolom yang tepat

Judul Unit  Kompetensi          :

Nama Penilai                         :

| Sub kompetensi | # Domain | #### Metoda Penilaian |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kriteria Unjuk Kerja | S.K.A | Observasi | Demonstrasi | Quiz | Lisan | Keterangan |
| Sub Kompetensi 1 : Mengidentifikasi persyaratan GMP terkait dengan kerjaan sendiri. | S.K.A |  |  |  |  |  |
| 1.1. Sumber informasi menyangkut persyaratan GMP ditetapkan. |  | √ |  | √ | √ |  |
| 1.2 persyaratan GMP dan tanggung jawab terkait pekerjaan diidentifikasi. |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |

Modul Mengikuti Prosedur Kerja Menjaga Praktek Pengolahan Yang Baik                                                        34

3. Format Penilaian Pengetahuan

Unit                            :

Tanggal Assessment     :

Work Place Assessor    :

| No | Sub Kompetensi | # Kriteria Unjuk Kerja | Pertanyaan | Jawaban yang diharapkan | K | BK | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mengidentifikasi persyaratan GMP terkait dengan kerjaan sendiri. | 1.1. Sumber informasi menyangkut persyaratan GMP ditetapkan. 1.2 persyaratan GMP dan tanggung jawab terkait pekerjaan Modul Mengikuti Prosedur Kerja Menjaga Praktek Pengolahan Yang Baik 35 diidentifikasi | - Sebutkan 3 jenis kelompok bahaya pangan terhadap manusia! - Sebutkan 2 bahaya kimia yang timbul dalam bahan pangan ! 1.2.1. Sebutkan 2 cara memilih bahan mentah pangan yang bermutu baik ! 1.2.2. Sebutkan 5 tanda-tanda kerusakan pangan khususnya daging dan produk olahannya | - a. Bahaya biologis b. Bahaya kimia c. Bahaya fisik. 2. a. Contoh sayur-sayuran atau buah-buahan tercemar pestisidadengan takaran berlebih. b. Kacang tanah ditumbuhi kapang Aspergilus flavus yang menghasilkan aflatoksin. 3. a. Pilih bahan pangan mentah yang tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan atau kebusukan. b.Bahan pangan mentah yang sudah rusak atau busuk berisiko untuk mengandung bahaya bagi kesehatan manusia, maka lakukan pencucian. 4. a.Adanya perubahan baumenjadi tengik atau bau busuk. b.Terbentuknya lendir. c. Adanya perubahan warna. d. Adanya perubahan rasa menjadi asam. e.Tumbuhnya kapang pada bahan/ dendeng kering. |  |  |  |

K : Kompenten            BK : Belum Kompeten

Format Catatan Penilaiaan Ketrampilan     ( Demontrasi / Observasi / Role- Play)

Kode Unit                :

Judul Kompetensi :   Mengidentifikasi persyaratan GMP terkait dengan kerjaan sendiri.

Nama Kandidat      :

| Mencegah pencemaran pangan dari bagian tubuh | YA, | Tidak | Ket. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Kebersihan tubuh |  |  |  |
| - Kandidat membersihkan diri (mencukur rambut, kumis, atau jenggot, mandi, gosok gigi, cuci tangan) sebelum bekerja |  |  |  |
| - Kandidat bekerja dengan penuh perhatian (tidak berbicara dan tidak mengunyah pangan atau merokok sambil bekerja) |  |  |  |
| - Kandidat selalu membersihkan lingkungan kerjanya agar tetap bersih |  |  |  |
| - Kandidat selalu memakai pakaian kerja termasuk penutup kepala, penutup hidung, dam mulut serta sarung tangan (jika perlu) dan memakai alas kaki yang bersih. |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| Unjuk Kerja Kandidat secara keseluruhan memenuhi Standar kompetensi |  |  |  |

Nama dan Tanda Tangan Penilai :                                                 Tanggal ,

………………………………………..

5.  Format  Cek List  Unjuk Kerja

Judul Kompetensi :

Nama Kandidat     :

Nama Penilai         :

Selama berlangsungnya kegiatan penilaian, kandidat memperlihatkan  bukti-bukti sebagai berikut :

| Kompetensi | Bukti-bukti yang Ditunjukkan | Tanggal | Paraf |
| --- | --- | --- | --- |
| Mengidentifikasi dan menjelaskan ruang lingkup penilaian | Satu copy standar kompetensi yang akan diminta |  |  |
| Merencanakan pengumpulan alat bukti | Satu copy cek list observasi/demontrasi atau role-play |  |  |
| Mengorganisir Penilaian | Satu copy konsultasi awal |  |  |
| Mengumpulkan Alat Bukti | Melaksanakan Penilaian |  |  |
|  | . Ditempat kerja |  |  |
|  | . Simulasi |  |  |
|  | . Role-play |  |  |
| Membuat Keputusan Penilaian | Menyerahkan Formulir Penilaian Selengkapnya |  |  |
| Mencatat Hasil Penilaian | Menyerahkan cek list unjuk kerja kandidat, serta rekomendasi penyempurnaannya (jika perlu) |  |  |
| Memberikan kesempatan bagi umpan balik dari kandidat | Angket umpan balik yang telah diisi |  |  |
| Menyerahkan Laporan Pelaksanaan Penilaian | Garis besar proses dan hasil penilaian |  |  |
| Komentar /saran |  |  |  |

Hasil :                 Kompenten                                                  Belum Kompeten

Tindak Lanjut   ……………………………………………………………………………….

Tanda Tangan Penilai,                                                            Tanda Tangan Kandidat,

___________________                                                          ____________________

2.  Format Angket Umpan Balik

### Angket untuk  Kandidat

Nama Penilai                : __________________

Waktu  Penilaian          :___________________

| Komponen | Sangat Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Sangat Tidak Setuju |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saya memerlukan lebih banyak informasi sebelum penilaian dilaksanakan |  |  |  |  |
| Saya siap untuk dinilai |  |  |  |  |
| Penilai menjawab senua pertanyaan saya sebelum penilaian dilaksanakan |  |  |  |  |
| Saya sepenuhnya mampu mendemonstrasikan kompetensi yang saya miliki selama penilaian |  |  |  |  |
| Penilai memberikan umpan balik yang mendukung selama penilaiaan |  |  |  |  |
| Penilai menyampaikan umpan balik yang jelas setelah penilaiian |  |  |  |  |
| Penilai bersama saya mempelajari semua dokumen serta menandatanganinya setelah penilaian |  |  |  |  |
| Penilaian berlaku adil dan tidak merugikan saya |  |  |  |  |
| Penilaiaan menggunakan ketrampilan komunikasi yang efektif selama proses penilaian berlangsung |  |  |  |  |
| Saya mengetahui dimana dokumen penilaian akan ditempatkan dan siapa saja yang dapat mengakesnya |  |  |  |  |
| Komentar : |  |  |  |  |

Nama Kandidat

--------------------

# DAFTAR  PUSTAKA

Anonymous,  2000.  Modul Umum Pembinaan Operasional P2K3, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia.

Anonymous, 1988. Higiene Bahan Pangan Departeman Tenaga Kerja Republik Indonesia.

Anonymous, 1993.   Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Makanan, Departeman Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, Jakarta.

Anonymous, 2002.  Panduan Pengolahan Pangan Yang Baik Bagi Industri Rumah Tangga. Badan Pengawas Obat dan Makanan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya. Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan. Jakarta.

Diknas RI. 2003. Standar Kompetensi Bidang Keahlian THP.  Dit Dikmenjur, Ditjen Ditdasmen, Diknas, Jakarta.

Rizal Syarief, DESS, 1996.  Sanitasi dan Higiene Industri Tempe. Kantor Negara Urusan Pangan dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pangan IPB Bogor.

Suma’mur P.K , 1980.  Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja, PT. Gunung Agung Jakarta.