39.Bus.C-m.FDR.04.A.002

DASAR-DASAR MENGGAMBAR BUSANA

BIDANGKEAHLIAN TATA BUSANA

PROGRAM KEAHLIAN TATA BUSANA

BAGIAN PROYEK PENGEMBANGAN KURIKULUM

DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

2005

39.Bus.C-m.FDR.04.A.002

### DASAR-DASAR MENGGAMBAR BUSANA

# BIDANG KEAHLIAN TATA BUSANA

PROGRAM KEAHLIAN TATA BUSANA

PENYUSUN

FEFTINA HERAWATI

BAGIAN PROYEK PENGEMBANGAN KURIKULUM

DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN

DIREKTORAT HENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

2005

#### Kata Pengantar

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga bahan ajar modul manual yang berjudul Dasar-dasar Menggambar Busana untuk Bidang Keahlian Tata Busana dapat tersusun. Modul ini diharapkan deapat digunakan sebagai bahan dan sumber belajar yang sesusuai untuk membekali peserta diklat dengan kompetensi kerja yang diharapkan.

Penulis modul ini tidak terlepas atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas poengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menyelesaikan penyusunan modul ini.

Namun demikian, karena dinamika perubahan dunia kerja begitu cepat terjadi, maka modul ini masih akan selalu diminta masukan untuk bahan perbaikan atau revisi agar selalu relevan dengan kondisi lapangan. Kami mengharapkan saran dan kritik dari para praktisi dunia usaha dan industri, dan pakar akademik sebagai bahan untuk melakukan peningkatan kualitas modul.

Demikian, semoga modul ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya peserta diklat SMK Bidang Keahlian Tata Busana, atau praktisi yang sedang mengembangkan bahan ajar modul SMK.

Ponorogo, Oktober 2005

Penyusun,

##### Feftina Herawati

###### Daftar Isi

Halaman

Halaman Sampul

Halaman Francis

Kata Pengantar  		i

Daftar Isi  		ii

Daftar Gambar		iv

Peta Kedudukan Modul  		vi

Keterangan Peta Kedudukan Modul  		viii

Mekanisme Pemelajaran  		xi

Glosary  		xii

BAB I PENDAHULUAN

- Deskripsi  		1

- Prasyarat  		1

- Petunjuk Penggunaan Modul  		1

- Tujuan Akhir  		2

- Kompetensi  		3

- Cek Kemampuan  		5

BAB II PEMELAJARAN

- Rencana Belajar Peserta Diklat  		6

- Kegiatan Belajar  		7

  - Kegiatan Belajar 1  		7

    - Tujuan Kegiatan Pemelajaran  		7

    - Uraian Materi  		7

    - Rangkuman  		24

    - Tugas  		25

    - Tes Formatif 		25

    - Kunci Jawaban  		25

    - Lembar Kerja  		26

  - Kegiatan Belajar 2  		27

      - Tujuan Kegiatan Pemelajaran  		27

    - Uraian Materi  		27

    - Rangkuman  		43

    - Tugas  		44

    - Tes Formatif 		44

    - Kunci Jawaban  		45

    - Lembar Kerja  		45

  - Kegiatan Belajar 3  		46

    - Tujuan Kegiatan Pemelajaran  		46

    - Uraian Materi  		46

    - Rangkuman  		60

    - Tugas  		60

    - Tes Formatif 		60

    - Kunci Jawaban  		61

    - Lembar Kerja  		61

  - Kegiatan Belajar 4  		62

    - Tujuan Kegiatan Pemelajaran  		62

    - Uraian Materi  		62

    - Rangkuman  		67

    - Tugas  		67

    - Tes Formatif 		68

    - Kunci Jawaban  		68

    - Lembar Kerja  		68

  - Kegiatan Belajar 5  		69

    - Tujuan Kegiatan Pemelajaran  		69

    - Uraian Materi  		69

    - Rangkuman  		75

    - Tugas  		75

    - Tes Formatif 		76

    - Kunci Jawaban  		76

    - Lembar Kerja  		77

BAB  III EVALUASI

- INSTRUMEN PENILAIAN   		78

- KUNCI JAWABAN  		78

- LEMBAR PENILAIAN TES PRAKTIK		80

BAB  IV PENUTUP  		85

DAFTAR PUSTAKA  		86

Daftar Gambar

Halaman

Gambar 2.1	Bentuk dasar garis leher		7

Gambar 2.2	Variasi garis leher bulat		8

Gambar 2.3	Variasi garis leher persegi		8

Gambar 2.4	Variasi garis leher V		9

Gambar 2.5	Kerah yang dipasang terpisah		9

Gambar 2.6	Kerah yang pengembangannya sebagian		10

Gambar 2.7	Kerah dua bagian		10

Gambar 2.8	Kerah rebah		11

Gambar 2.9	Kerah rol		11

Gambar 2.10	Standing collar		12

Gambar 2.11	Variasi kerah rebah		12

Gambar 2.12	Variasi kerah rol		13

Gambar 2.13	Variasi kerah tegak		13

Gambar 2.14	Macam-macam panjang lengan		14

Gambar 2.15	Set-in		14

Gambar 2.16	Unmounted		14

Gambar 2.17	Macam-macam lengan yang terpasang (Set-in)		15

Gambar 2.18	Macam-macam lengan setali		16

Gambar 2.19	macam-macam desain atau variasi manset		17

Gambar 2.20	Macam-macam saku luar (saku tempel)		18

Gambar 2.21	Macam-macam saku dalam		19

Gambar 2.22	Macam-macam belahan		20

Gambar 2.23	Langkah menggambar garis leher bulat		21

Gambar 2.24	Langkah menggambar garis leher persegi		21

Gambar 2.25	Langkah menggambar garis leher V		21

Gambar 2.26	Langkah menggambar kerah		22

Gambar 2.27	Langkah menggambar lengan yang terpasang		23

Gambar 2.28	Langkah menggambar lengan setali		23

Gambar 2.29	Langkah menggambar manset (Cuff)		23

Gambar 2.30	Langkah menggambar saku		24

Gambar 2.31	Langkah menggambar belahan		24

Gambar 2.32	Tuch-in blouse		27

Gambar 2.33	Overblouse		27

Gambar 2.34	Variasi desain tuck-in (diselipkan)		28

Gambar 2.35	Variasi desain overblouse (blus luar)		28

Gambar 2.36	Bentuk dasar rok		39

Gambar 2.37	Macam-macam panjang rok		30

Gambar 2.38	Macam-macam rok menurut desain dan siluet		31

Gambar 2.39	Variasi gaun menurut desain dan siluetnya		32

Gambar 2.40	Kebaya kartini, kebaya kutu baru/Bef		33

Gambar 2.41	Kebaya modern		33

Gambar 2.42	Macam-macam desain jas		34

Gambar 2.43	Dasar siluet celana		35

Gambar 2.44	Macam-macam panjang celana		36

Gambar 2.45	Jenis celana		37

Gambar 2.46	Variasi desain jumpsuit		37

Gambar 2.47	Variasi desain vest (rompi)		38

Gambar 2.48	Variasi desain coat/mantel		39

Gambar 2.49	Langkah menggambar blus		40

Gambar 2.50	Langkah menggambar kemeja		40

Gambar 2.51	Langkah menggambar rok		40

Gambar 2.52	Langkah menggambar gaun 		41

Gambar 2.53	Langkah menggambar kebaya		41

Gambar 2.54	Langkah menggambar jas		42

Gambar 2.55	Langkah menggambar celana		42

Gambar 2.56	Langkah menggambar jumpsuit		42

Gambar 2.57	Langkah menggambar rompi		43

Gambar 2.58	Langkah menggambar mantel		43

Gambar 2.59	Roda warna		47

Gambar 2.60	Desain busana untuk tubuh pendek kurus		49

Gambar 2.61	Desain busana untuk tubuh pendek gemuk		49

Gambar 2.62	Desain busana untuk tubuh tinggi kurus		50

Gambar 2.63	Desain busana untuk tubuh tinggi gemuk		50

Gambar 2.64	Desain busana untuk tubuh besar badan atas		51

Gambar 2.65	Desain busana untuk tubuh besar badan bawah		52

Gambar 2.66	Desain busana rumah untuk anak		53

Gambar 2.67	Desain busana rumah untuk wanita		53

Gambar 2.68	Desain busana rumah untuk pria		54

Gambar 2.69	Busana kerja untuk ke kantor		55

Gambar 2.70	Macam-macam busana kerja		55

Gambar 2.71	Desain busana olahraga		56

Gambar 2.72	Desain busana rekreasi untuk anak		57

Gambar 2.73	Desain busana rekreasi untuk remaja		57

Gambar 2.74	Desain busana rekreasi ke pantai		58

Gambar 2.75	Desain busana pesta untuk anak		58

Gambar 2.76	Desain busana pesta untuk remaja		59

Gambar 2.77	Desain busana anak untuk berkabung		59

Gambar 2.78	Desain busana untuk berkabung		60

Gambar 2.79	Langkah menggambar busana one piece		63

Gambar 2.80	Langkah menggambar busana two piece		65

Gambar 2.81	Langkah menggambar three piece		67

Gambar 2.82	Penyelesaian gambar busana dengan pensil berwarna		71

Gambar 2.83	Penyelesaian gambar busana dengan pensil hitam		72

Gambar 2.84	Penyelesaian gambar busana sesuai contoh bahan dengan spidol		73

Gambar 2.85	Penyelesaian gambar busana dengan spidol		74

Gambar 2.86	Penyelesaian gambar busana dengan drawing pen		75

## Peta Kedudukan Modul

## Keterangan Peta Kedudukan Modul

| NO | MATA DIKLAT/KOMPETENSI | KODE MODUL | ##### JUDUL MODUL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Memberikan Pelayanan Secara Prima Kepada Pelanggan | 39.BUS.C-m.CC.01.A.001 | Pelayanan Prima |
| 2 | Melakukan Pekerjaan Dalam Lingkungan Sosial yang Beragam | 39.BUS.C-m.CC.02.A.001 | Melakukan Pekerjaan Dalam Lingkungan Sosial yang Beragam |
| 3 | Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan dalam Bekerja | 39.BUS.C-m.CC.03.A.001 | K3 Bidang Busana |
| 4 | Menggambar Busana | 39.BUS.C-m.FDR.04.A.001 | Dasar-dasar menggambar |
|  |  | 39.BUS.C-m.FDR.04.A.002 | Dasar-dasar Menggambar Busana |
| 5 | Melakukan pengepresan | 39.BUS.C-m.FRES.13.A.001 | Teknik Pengepresan |
| 6 | Menjahit dengan mesin | 39.BUS.C-m.SEW.14.A.001 | Pengoperasian Alat Menjahit |
|  |  | 39.BUS.C-m.SEW.14.A.002 | Teknologi Menjahit |
|  |  | 39.BUS.C-m.SEW.14.A.003 | Teknik Menjahit Busana Anak |
|  |  | 39.BUS.C-m.SEW.14.A.004 | Teknik Menjahit Busana Wanita |
|  |  | 39.BUS.C-m.SEW.14.A.005 | Teknik Menjahit Busana Pria |
|  |  | 39.BUS.C-m.SEW.14.A.006 | Teknik Menjahit Busana Tailoring |
| 7 | Melihara alat jahit | 39.BUS.C-m.MR.19.A.001 | Pemeliharaan Alat Menjahit |
| 8 | Menyelesaikan busana dengan jahitan tangan | 39.BUS.C-m.SEW.15.A.001 | Teknik Penyelesaian Busana |
| 9 | Membuat Hiasan pada busana | 39.BUS.C-m.SEW.16.A.001 | Desain Hiasan Busana |
|  |  | 39.BUS.C-m.SEW.16.A.002 | Dasar Menghias Kain |
|  |  | 39.BUS.C-m.SEW.16.A.003 | Teknik Dasar Bordir |
|  |  | 39.BUS.C-m.SEW.16.A.004 | Lekapan Benang |
|  |  | 39.BUS.C-m.SEW.16.A.005 | Sulaman Putih |
|  |  | 39.BUS.C-m.SEW.16.A.006 | Lekapan Burci |
|  |  | 39.BUS.C-m.SEW.16.A.007 | Sulaman Fantasi |
|  |  | 39.BUS.C-m.SEW.16.A.008 | Variasi Bordir |
| 10 | Melakukan penyelesaian akhir busana | 39.BUS.C-m.FNS.17.A.001 | Pelabelan |
|  |  | 39.BUS.C-m.FNS.17.A.002 | Pengemasan |
| 11 | Memilih/membeli Bahan baku busana | 39.BUS.C-m.MAT.11.A.001 | Pengetahuan Bahan Tekstil |
|  |  | 39.BUS.C-m.MAT.11.A.002 | Pengetahuan Bahan Pelapis |
|  |  | 39.BUS.C-m.MAT.11.A.003 | Pengetahuan bahan Pelengkap |
|  |  | 39.BUS.C-m.MAT.11.A.004 | Teknik Merancang Bahan |
| 12 | Memotong bahan | 39.BUS.C-m.CUT.12.A.001 | Teknik Memotong (Cutting) |
| 13 | Mengukur tubuh pelanggan sesuai desain | 39.BUS.C-m.PAT.06.A.001 | Teknik Mengambil Ukuran Badan |
| 14 | Membuat Pola busana dengan teknik konstruksi | 39.BUS.C-m.PAT.07.A.001 | Pola Dasar Konstruksi |
|  |  | 39.BUS.C-m.PAT.07.A.002 | Pecah Pola Busana Anak |
|  |  | 39.BUS.C-m.PAT.07.A.003 | Pecah Pola Busana Wanita |
|  |  | 39.BUS.C-m.PAT.07.A.004 | Pecah Pola Busana Pria |
| 15 | Membuat pola busana konstruksi di atas kain | 39.BUS.C-m.PAT.08.A.001 | Pola Celana di Atas kain |
|  |  | 39.BUS.C-m.PAT.08.A.002 | Pola Kemeja di Atas Kain |
| 16 | Membuat Pola busana teknik kombinasi | 39.BUS.C-m.PAT.09.A.001 | Pola Kombinasi |
| 17 | Membuat pola dasar dengan teknik drapping | 39.BUS.C-m.PAT.10.A.001 | Pola Dasar Secara Drapping |

Mekanisme Pemelajaran

START

Lihat Kedudukan     Modul

Lihat Petunjuk Penggunaan Modul

Kerjakan Cek

Kemampuan

Nilai > 7

Nilai <=7

Kegiatan Belajar 1

Kegiatan Belajar n

Evaluasi

Tertulis &

Praktik

Nilai < 7

Uji

Kompetensi

Nilai > 7

GLOSARY

| Istilah | Keterangan |
| --- | --- |
| Angel | Lengan yang berbentuk lonceng kecil, tetapi memanjang/ meruncing pada ujung mansetnya |
| Ajustable Cuff | Manset yang dapat disetel ukuranya dengan besar kecilnya pergelangan tangan (disetel pada letak kancingnya). |
| Assymetric waise coot | Sebuah bentuk vest model telangkup double (double blasted) dengan sederetan kancing-kancing yang menghias pada satu sisinya saja. |
| Bateau | Garis leher yang tinggi lebar menyerupai lunas perahu yang merentang dari ujung ke ujung pundak dengan kedalaman yang sama. |
| Botton Down | Model kerah baju pria / shirt yang memakai penegak / stand ujungnya bisa lancip atau bundar, dibautkan dengan kancing kecil pada ujungnya. |
| Bishop | Sebuah bentuk lengan miriplengan jubah Pendeta yang menggembung besar di bawah siku, pada pergelanganya bisa dikerut, diploi, dikup pada menset yang pas dan diselesaikan dengan bisbah ataupun elastik. |
| Bat wing | Lengan yang dirancang tanpa lubang lengan, menciptakan bentuk lengan yang dalam, lebar dan menggantung dari pinggang ke bagian pergelangan tangan yang sempit pada mansetnya, desain ini seperti sayap kelelawar. |
| Blazer jacket | Sebuah jaket ringan umumnya model terlangkup tunggal (single breasted). |
| Cape | Semacam penutup pundak yang pendek, tetapi bila digabungkan dengan garis leher sebagai sebuah bentuk kerah. |
| Cap | Lengan baju kecil seolah-olah sepotong segitiga yang terletak pada ujung bahu. |
| Camisole Dress | Gaun pesta model terusan dengan tali gantung di bahu. |
| Convertible | Kerah yang didesain untuk bisa dikancingkan atau dibuka. |
| Codet | Kerah tegak yang mengingatkan pada kerah uniform taruna angkatan bersenjata. |
| Chinese | Sebuah kerah berdiri/tegak (sempit lurus) biasa dipakai oleh wanita-wanita Cina pada busana daerah. |
| Classic gents Collar | Kerah klasik pria |
| Classic revere Collar | Kerah telangkup dobel |
| Collarand revere whit Complete stand | Kerah dan kelopak dengan penegak. |
| Convertible Cuff | Manset yang bisa dikuatkan baik oleh kancing, maupun kancing manset. |
| Demiboson shirt | Desain kemeja berlengan panjang dengan potongan bagian dada depan berbentuk “bib” (kutu baru) yang dikanji keras, berlipit bertindas horizontal atau polos. |
| Decollate | Garis leher rendah pada bagian badan atas sebuah blaous atau gaun. |
| Diamond | Garis leher dengan potongan berlian. |
| Dickie | Garis leher bib yang merupakan insert / sisipan, bisa berupa bagian terpisah atau dijahitkan pada bajunya. |
| Draped | Sebuah lengan draperi yang dipotong diatas bahan serong membentuk lipatan-lipatan yang lembut dan jatuh dengan sendirinya |
| Dolman | Lengan desain ini besar dan menyempit lembut pada mansetnya. |
| Double Breasted jaket | Suatu desain jaket yang mempunyai penutup pada bagian muka melampaui garis tengah muka, sehingga dapat dipasang dua baris kancing. |
| Empire Dress | Gaun yang memiliki sambungan atau garis hias dibawah dada. |
| Florentine | Sebuah bentuk garis leher segi empat yang sudut-sudutnya membuka/melebar kearah bahu. |
| Framed | Sebutan asli sebuah kerah dengan pinggiran / bingkai. |
| Frills | Kerah ini terbentuk dari sepotong bahan yang dikerutkan dan dijahitkan pada pinggiran garis leher, membentuk sebuah kerah yang tegak sesuai modelnya. |
| French | Sebuah lengan terusan yang jatuh melalui bahu. |
| Fishing waist coat | Sebuah bentuk vest dihiasi saku-saku untuk menyimpan segala sesuatu dengan panjang vest umumnya di atas garis pinggang. |
| Gretchen | Garis leher potongan rendah, bundar, dikenet berdasarkan desain busana petani (peasant blouse). |
| Henley | Garis leher bulat dengan bukaan depan (Placket) biasanya dengan kancing dua atau tiga buah. |
| Horse-Shoe | Garis leher dengan potongan “tapal kuda/dalam”. |
| Halter | Bagian (panel) yang tinggi pada sebuah gaun atau blus dan ditalikan disekitar bagian belakang leher dengan membiarkan punggung serta bahunya telanjang. |
| Hollowed | Sejenis kerah rebah yang mempunyai lekuk leher dalam. |
| Hooded | Suatu bentuk kerah lebar yang sekaligus berfungsi sebagai kerudung (hood). |
| Henley shirt | Desain pull-over (baju oblong/ kurung/ belongsor) tanpa leher busana dan berlengan pendek, dengan plaket berkancing dibagian muka serta bisban yang kontras mengelilingi pinggiran leher plaket, lengan serta dikelim bagian bawahnya. |
| Kimono | Bagian / panel lengan ekstra besar yang diterapkan pada lubang lengan yang dalam (dari bahu mencapai pinggang). |
| Kite | Sebuah bentuk lengan yang super besar dan longgar (berlebih-lebihan), sehingga mirip bentuk laying-layang besar. |
| Lantern | Bentuk lengan unik lainnya yang digunting terdiri dari dua bagian, sempit pada bagian pundak dan pergelangannya, melebar pada pertengahan lengan yang digabungkan dan membentuk sebuah lentera (lantern) atau disebut lengan lampion. |
| Lancet cuff | Bentuk manset yang dikuatkan oleh tali-tali. |
| Mitred | Garis leher dengan ban segi empat. |
| Milano | Bentuk kerah kelepak segitiga atau bentuk berlian |
| Mandarin Collar | Kerah yang berdiri tegak disekitar leher tetapi tidak menggulung / membalik. |
| Melon | Sebuah bentuk lengan yang didesain menyerupai buah melon. |
| Magyar | Bentuk lengan dengan desain “Magyar” sleeve penuh, dipotong menjadi satu dengan bagian atas (bodice), penyelesaian manset dikerutkan pada pergelangan tangannya. |
| Mess jacket | Aslinya jaket militer semi formal sepanjang pinggang yang telah diadaptasi untuk masyarakat umum. |
| Neckband shirt | Desain kemeja berkerah tegak melingkar mengikuti lengkung garis leher. |
| Nehru Jacket | Jaket lurus langsing membentuk badan sepanjang pinggul, dan bertelangkup tunggal (single breasted) berkancing depan berkerah ban tegak lurus. |
| NoCollar Waistcoat | Sebuah bentuk vest yang paling digemari dan sangat populer, dapat dipakai oleh pria, wanita maupun anak-anak, tua dan muda bahkan dipakai sebagai busana tambahan pada balita. |
| Notched lapel waist coat | Sebuah bentuk vest formal yang juga sudah menjadi desain klasik, kerah (notched) pada kelepaknya (lapel). |
| Off the shoulder | Potongan garis leher yang sulit, merentang melalui bahu, menjadi bagian dari lengan, sebuah garis leher / bahu telanjang. |
| Plunging | Garis leher sempit berlanjut sampai hampir pinggang dengan bentuk “V” tajam. |
| Petal | Kerah bentuk kelopak bunga yang menumpuk. |
| Peter Pan Collar | Kerah yang terletak datar / rebah disekeliling leher. |
| Puff | Lengan pendek, yang dikerutkan / lipit dan diterapkan pada bahu busana untuk menciptakan efek gelembung. |
| Pagoda | Desain lengan yang berbentuk tiga perempat panjang atau model lengan setengah yang ketat, dihiasi dengan kerutan dari siku melebar menjadi beberapa tingkat deretan kerut. |
| Piping cuff | Manset pas yang penyelesaiannya dengan bisban kecil dan tanpa penutup kancing. |
| Pirate shirt | Desain kemeja yang longgar dengan kerutan-kerutan pada yokes (panel bahu), berlengan bishop yang panjang berkerah lekat lebar berbentuk sayap serta bukaan depan bertali kor. |
| Peplum blus | Desain blus sepanjang garis pinggang dengan tambahan semacam rok kecil sebagai kelanjutannya yang disebut “peplum” bisa dikerutkan, lipit ataupun dibentuk lingkaran. |
| Pedal Pushers | Celana bentuk longgar, panjangnya sampai pertengahan betis, sering memakai lipatan bawah (Cuff). |
| Pointed shap | Manset berbentuk runcing. |
| Ribbon Cuff | Manset yang penyelesaiannya dengan tali pita dan ukuranya bisa disesuaikan (mana suka). |
| Raglan coat | Sebuah mantel (coat) yang berlengan raglan yang dijahitkan pada ujung pundaknya, lengan raglan dihubungkan dengan badan busana memakai tindasan yang memanjang dari garis leher menuju bawah lengan. |
| Rain coat | Sebuah mantel yang umumnya panjang penuh, dari bahan waterproff (tahan air), water repellent (kedap air). |
| Scooped | Garis leher yang membentuk seolah-olah sebuah “sekop” (alat penyerok). |
| Sweet – Heart | Garis leher yang mirip sebuah jantung |
| Slot | Garis leher tinggi atau rendah yang pas leher, dengan belahan / celah depan untuk mempermudah memasukkan kepala. |
| Surplice | Garis leher “V” dibentuk dengan menyilang satu sisi diatas lainnya. |
| Sailor | Kerah berbentuk segiempat lebar pada bagian belakang mengecil ketitik dasar “V” didepan dan ditalikan dengan sebuah pita. |
| Slicker | Sebuah kerah tegak yang sering terlihat pada jas hujan, lehernya dikencangkan dengan sebuah sabuk kecil. |
| Split and tied | Desain lengan dengan belahan sepanjang garis tengah lengan, dihubungkan dengan beberapa simpul pita. |
| Shirt cuff whit vent and placked | Manset yang popular untuk lengan baju kemeja khususnya dan juga untuk lengan mantel pada umumnya. |
| Safari shirt | Desain over-blouse (baju luar) sepanjang pinggul berikat pinggang dan bersaku tempel besar empat buah dengan penutup yang berkancing serta berlengan pendek. |
| Single Breasted Jacket | Suatu desain jaket yang mempunyai penutup di muka dengan satu baris kancing. |
| Sawl collar waist coat | Sebuah bentuk vest untuk tambahan busana formal yang berkerah selendang (sharil collar), desain telangkup double, saku dengan tutup kelepak yang lebar. |
| The betsy | Kerah yang bentuknya tegak melebar, baik dengan penegak (Stand) ataupun tanpa penegak (stand) yang sudah disederhanakan bentuknya. |
| Trench coat | Sebuah desain mantel telangkup double, bersabuk penuh dengan epaulet (lidah bahu) yoke/panel bahu lepas. |
| Vionnet | Garis leher yang digunting melintang lurus dari ujung pundak, dengan jahitan pundak belakang yang diajukan atau dengan guntingan segitiga kecil yang disisipkan pada bagian ujung bahu, sehingga membentuk garis leher segiempat. |
| Wing | Sebuah desain lengan dari sepotong bahan atau pola lengan yang dikerut atau dilipit / dilipat sehingga menyerupai bentuk kelepak sayap burung. |
| Winged Cuff | Bentuk desain manset yang menyerupai sayap seekor burung. |